LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Lê Thị Minh Nguyệt

Sinh ngày 24 tháng 07 năm 1979

Học viên lớp cao học khoá 9 - Tự động hoá - Trường đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Hiện đang công tác tại khoa Kỹ thuật công nghiệp - Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên.

Xin cam đoan: Đề tài “Nghiên cứu hệ điều khiển thích nghi mờ và ứng dụng cho hệ truyền động có khe hở” do PGS.TS Lại Khắc Lãi hướng dẫn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả các tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và trước pháp luật.

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 2 năm 2009

Tác giả

Lê Thị Minh Nguyệt

LỜI CẢM ƠN

Sau sáu tháng nghiên cứu, làm việc khẩn trương, được sự động viên, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lại Khắc Lãi, luận văn với đề tài “Nghiên cứu hệ điều khiển thích nghi mờ và ứng dụng cho hệ điều khiển có khe hở” đã hoàn thành.

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc:

Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lại Khắc Lãi đã chỉ dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này.

Các thầy giáo, cô giáo thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập cũng như quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn.

Khoa đào tạo Sau đại học, Bộ môn Giáo dục học - khoa kỹ thuật công nghiệp, Ban giám hiệu trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện cho việc học tập, nghiên cứu và tiến hành luận văn của tác giả.

Đặc biệt tác giả xin dành lời cảm tạ, biết ơn sâu sắc nhất tới bố mẹ cùng gia đình đã hết lòng động viên, giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành bản luận văn.

Toàn thể các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân đã quan tâm, động viên.

Tác giả luận văn

Lê Thị Minh Nguyệt

MỤC LỤC

| Nội dung | Trang |
| --- | --- |
| Trang phụ bìa |  |
| Lời cam đoan | 1 |
| Lời cảm ơn | 2 |
| Mục lục | 5 |
| Danh mục các hình vẽ, đồ thị | 9 |
| CHƯƠNG MỞ ĐẦU | 3 |
| 1. Lý do chọn đề tài | 3 |
| 2. Mục đích của đề tài | 4 |
| 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu | 4 |
| 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài | 4 |
| 5. Cấu trúc của luận văn | 4 |
| Chương 1: TỔNG QUAN CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN | 12 |
| 1.1.CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN KINH ĐIỂN | 12 |
| 1.1.1 Tổng hợp bộ điều khiển tuyến tính | 12 |
| 1.1.2 Tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến | 12 |
| 1.2 LOGIC MỜ VÀ ĐIỀU KHIỂN MỜ | 14 |
| 1.2.1 Khái quát về lý thuyết điều khiển mờ | 14 |
| 1.2.2 Định nghĩa tập mờ | 14 |
| 1.2.3 Biến mờ, hàm biến mờ, biến ngôn ngữ | 16 |
| 1.2.4 Suy luận mờ và luật hợp thành | 17 |
| 1.2.5 Bộ điều khiển mờ | 18 |
| 1.2.6. Hệ điều khiển mờ lai (F-PID) | 20 |
| 1.3 TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI | 23 |
| 1.3.1 Giới thiệu tổng quan | 23 |
| 1.3.2. Tổng hợp điều khiển thích nghi trên cơ sở lý thuyết tối ưu cục bộ (Phương pháp Gradient) | 26 |
| 1.3.3 Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi trên cơ sở ổn định tuyệt đối | 31 |
| 1.3.4. Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi dùng lý thuyết Lyapunov | 33 |
| 1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 | 36 |
| CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG CÓ KHE HỞ | 38 |
| 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG | 38 |
| 2.2 MÔ TẢ HỆ PHI TUYẾN | 40 |
| 2.3 MÔ HÌNH HỆ PHI TUYẾN | 41 |
| 2.3.1. Mô hình tĩnh | 41 |
| 2.3.2 Mô hình động | 43 |
| 2.4 HỆ TRUYỀN ĐỘNG CÓ KHE HỞ | 44 |
| 2.4.1 Giới thiệu | 44 |
| 2.4.2 Các mô hình của hệ truyền động có khe hở | 47 |
| 2.4.2.1 Mô hình vật lý của khe hở | 47 |
| 2.4.2.2 Mô hình Deadzone (vùng chết) | 48 |
| 2.4.2.3 Mô hình với hàm mô tả | 48 |
| 2.4.3 Sơ đồ cấu trúc khe hở | 49 |
| 2.4.4 Khảo sát chất lượng của hệ thống truyền động có khe hở | 51 |
| 2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 | 53 |
| CHƯƠNG III: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ & MỜ THÍCH NGHI CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG CÓ KHE HỞ | 54 |
| 3.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI | 54 |
| 3.1.1 KHÁI NIỆM | 54 |
| 3.1.1.1 Định nghĩa | 54 |
| 3.1.1.2 Phân loại | 54 |
| 3.1.1.3 Các phương pháp điều khiển thích nghi mờ | 54 |
| 3.1.2 TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ỔN ĐỊNH | 57 |
| 3.1.2.1 Cơ sở lý thuyết | 57 |
| 3.1.2.2 Thuật toán tổng hợp bộ điều khiển mờ thích nghi | 62 |
| a. Chọn cấu trúc của bộ điều khiển mờ | 62 |
| b. Các bước thực hiện thuật toán | 63 |
| 3.1.3 TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT THÍCH NGHI KINH ĐIỂN | 67 |
| 3.1.3.1 Đặt vấn đề | 67 |
| 3.1.3.2 Mô hình toán học của bộ điều khiển mờ | 68 |
| a. Chọn các hàm liên thuộc | 68 |
| b. Chọn luật điều khiển | 69 |
| c. Phân tích luật cơ sở hình thành ô suy luận | 70 |
| d. Các thao tác mờ trong ô suy luận | 71 |
| e. Xây dựng biểu thức toán học của bộ điều khiển mờ | 73 |
| 3.1.4 XÂY DỰNG CƠ CẤU THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH MẪU CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ | 74 |
| 3.1.4.1 Hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (MRAS) dùng lý thuyết thích nghi kinh điển | 74 |
| 3.1.4.2 Điều chỉnh thích nghi hệ số khuếch đại đầu ra bộ điều khiển mờ | 76 |
| 3.1.4.3 Sơ đồ điều khiển thích nghi mờ theo mô hình mẫu (MRAFC) | 76 |
| 3.1.4.4 Sơ đồ điều khiển thích nghi mờ kiểu truyền thẳng (FMRAFC) | 78 |
| 3.2 ỨNG DỤNG CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG CÓ KHE HỞ | 80 |
| 3.2.1. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ | 80 |
| 3.2.1.1 Sơ đồ khối mờ | 80 |
| 3.2.1.2 Định nghĩa tập mờ | 80 |
| 3.2.1.3 Xây dựng các luật điều khiển “Nếu…Thì” | 82 |
| 3.2.1.4 Chọn luật hợp thành | 84 |
| 3.2.1.5 Giải mờ | 84 |
| 3.2.1.6 Chương trình và kết quả mô phỏng hệ truyền động có khe hở | 85 |
| 3.2.2 BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI | 87 |
| KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ | 90 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO | 91 |

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1.1 Một số dạng hàm liên thuộc.

Hình 2.2 Đồ thị mô tả các phép toán trên tập mờ

Hình 1.3 Đồ thị biểu diễn quan hệ luật hợp thành

Hình 1.4 Đồ thị biểu diễn quan hệ luật hợp thành

Hình 1.5  Sơ đồ khối chức năng của bộ điều khiển mờ

Hình 1.6  Ví dụ về cách xác định miền G

Hình 1.7 Giải mờ theo phương pháp trọng tâm

Hình 1.8 Giải mờ theo phương pháp điểm trung bình tâm

Hình 1.9 Bộ điều khiển mờ động

Hình 1.10  a) Nguyên lý điều khiển mờ lai

b) Vùng  tác động của các bộ điều khiển

Hình 1.11  Vùng  tác động của các bộ điều khiển.

Hình 1.12 Cấu trúc cơ bản của hệ thống thích nghi

Hình 1.13  Điều chỉnh hệ số khuếch đại

Hình 1.14 Điều khiển theo mô hình mẫu

Hình 1.15  Điều khiển tự chỉnh

Hình 1.16 Cấu trúc mô hình mẫu song song

Hình 1.17  Sơ đồ khối hệ thống điều khiển thích nghi theo mô hình

Hình 1.18 Phương pháp thích nghi thông số

Hình 1.19 Phương pháp tổng hợp tín hiệu bổ sung Up2

Hình 1.20 Minh hoạ phương pháp Lyipunov với việc khảo sát tính ổn định.

Hình 1.21 Sơ đồ khối hệ MRAS dựa trên lý thuyết Lyapunov cho đối tượng bậc nhất

Hình 2.1 Sơ đồ khối tổng quát hệ truyền động

Hình 2.2 Sơ đồ khối hệ MIMO

Hình 2.3  Quan hệ vào ra của khâu phi tuyến hai vị trí

Hình 2.4  Quan hệ vào ra của khâu phi tuyến ba vị trí

Hình 2.5 Quan hệ vào ra của khâu khuếch đại bão hoà

Hình 2.6 Quan hệ vào ra của khâu hai vị trí có trễ

Hình 2.7  Quan hệ vào ra khâu khuếch đại có miền chết

Hình 2.8  Quan hệ vào ra khâu khuếch đại bão hoà có trễ

Hình 2.9 Một số hệ truyền động có khe hở

Hình 2.10 Khe hở ở đầu cánh tuabin

Hình 2.11 Mô hình vật lý của khe hở

Hình 2.12 Đặc tính Deadzone

Hình 2.13 Sơ đồ mô tả đặc tính khe hở

Hình 2.14  Sơ đồ cấu trúc khe hở

Hình 2.15  Sơ đồ khối hệ truyền động có khe hở

Hình 2.17 Đặc tính động của hệ thống truyền động có khe hở điều khiển theo luật tỉ lệ

Hình 2.18a,b Đặc tính động của hệ thống truyền động có khe hở điều khiển theo luật PID

Hình 3.1 Cấu trúc phương pháp điều khiển thích nghi trực tiếp

Hình 3.2 Cấu trúc phương pháp điều khiển thích nghi gián tiếp

Hình 3.3  Điều khiển thích nghi có mô hình theo dõi

Hình 3.4 Sơ đồ cấu trúc bộ điều khiển mờ thích nghi

Hình 3.5  Hàm liên thuộc với 7 tập mờ

Hình 3.6 Lưu đồ thuật toán tổng hợp hàm mờ cơ sở ξ(e)

Hình 3.7 Cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển mờ 2 đầu vào

Hình 3.8  Định nghĩa hàm thuộc cho các biến vào - ra

Hình 3.9 Luật hợp thành tuyến tính

Hình 3.10  Quan hệ vào ra của luật hợp thành tuyến tính

Hình 3.11 Sự hình thành ô suy luận từ luật hợp thành

Bảng 3.2 Kết quả của phép lấy Max-Min trong ô suy luận

Hình 3.12 Các vùng trong ô suy luận

Hình 3.13 Bộ điều khiển mờ với hệ số khuếch đại đầu ra K

Hình 3.14 MRAFC điều chỉnh hệ số khuếch đại đầu ra

Hình 3.15 Cấu trúc hệ FMRAFC

Hình 3.16 Sơ đồ khối bộ điều khiển mờ.

Hình 3.17 Các luật hợp thành

Hình 3.18 Quan hệ vào ra của bộ điều khiển mờ

Hình 3.19 Sơ đồ mô phỏng hệ truyền động có khe hở với bộ điều khiển PID và bộ điều khiển mờ theo luật PI

Hình 3.20 Sơ đồ khối của khối luật mờ

Hình 3.21 Kết quả mô phỏng của hệ truyền động có khe hở với bộ điều khiển PID

Hình 3.22 Kết quả mô phỏng của hệ truyền động có khe hở với bộ điều khiển mờ theo luật PI

Hình 3.23 Sơ đồ mô phỏng hệ truyền động khe hở với bộ điều khiển mờ thích nghi

Hình 3.24 Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ thích nghi

Hình 3.25 Sự thay đổi của hệ số khuếch đại đầu ra k theo luật Lyapunov

Hình 3.26 Kết quả mô phỏng của hệ truyền động có khe hở với bộ điều khiển PID

Hình 3.27 Kết quả mô phỏng của hệ truyền động có khe hở với bộ điều khiển mờ thích nghi

Hình 3.28 Kết quả mô phỏng của hệ truyền động có khe hở với bộ điều khiển PID, bộ điều khiển mờ & mờ thích nghi

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ vật liệu thì các lý thuyết mới về điều khiển hệ thống cũng đã xâm nhập nhanh chóng vào thực tế và mang lại tính hiệu quả cao khi dùng các lý thuyết điều khiển mới này.

Một trong những lý thuyết mà các nhà khoa học trên thế giới đang quan tâm nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế đó là lý thuyết điều khiển mờ và mạng nơron. Đây là vấn đề khoa học đã có từ vài thập niên, nhưng việc ứng dụng nó vào sản xuất, cũng như sự kết hợp chúng để tạo ra một luật mới có đủ những ưu điểm của các lý thuyết thành phần vẫn đang là lĩnh vực khoa học cần quan tâm và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, các thiết bị truyền động có khe hở được sử dụng rất rộng rãi trong thực tế như các truyền động bánh răng; truyền động đai vv…Chúng thuộc nhóm khâu khuếch đại có trễ. Do có độ dơ trễ giữa các chuyển động nên tính phi tuyến rất mạnh. Trước đây, khi thiết kế các hệ điều khiển này, ta thường giả thiết không có độ dơ, trễ giữa các chuyển động. Do có khe hở nên dễ phát sinh dao động làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng của hệ thống. Để giảm ảnh hưởng của khe hở đến chất lượng hệ thống truyền động, người ta đã dùng nhiều biện pháp khác nhau như: Tìm cách giảm nhỏ khe hở (cơ khí); dùng hệ điều khiển thích nghi, điều khiển mờ… (điện). Việc nghiên cứu nâng cao chất lượng cho các hệ điều khiển truyền động là yêu cầu quan trọng để thiết lập các hệ điều khiển chính xác nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đề tài góp phần nâng cao chất lượng cho các hệ điều khiển truyền động đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: điều khiển tay máy, các trục truyền động của máy CNC….

Xuất phát từ tình hình thực tế trên và nhằm góp phần thiết thực vào công cuộc CNH-HĐH đất nước nói chung và phát triển ngành tự động hoá nói riêng, trong khuôn khổ của khoá học Cao học, chuyên ngành Tự động hóa tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, được sự tạo điều kiện giúp đỡ của nhà trường, Khoa đào tạo Sau Đại học và Phó Giáo Sư - Tiến sĩ Lại Khắc Lãi, tác giả đã lựa chọn đề tài tốt nghiệp của mình là: “Nghiên cứu hệ điều khiển thích nghi mờ và ứng dụng cho hệ điều khiển có khe hở”.

2. Mục đích của đề tài

Việc điều khiển hệ chuyển động bám theo quỹ đạo mong muốn là vấn đề tồn tại thực tế cần nghiên cứu giải quyết. Hiện nay phương tiện lý thuyết và thực nghiệm cho phép thực hiện được các bài toán phức tạp nhằm đạt được các chỉ tiêu chất lượng yêu cầu như độ quá điều chỉnh, thời gian quá độ cũng như khả năng bám của hệ.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu bộ điều khiển mờ, điều khiển mờ thích nghi và ứng dụng chúng cho hệ điều khiển truyền động có khe hở nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống này.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Hệ thống điều khiển truyền động có khe hở.

- Nghiên cứu lý thuyết để đưa ra các thuật toán điều khiển.

- Thiết kế hệ điều khiển thích nghi trên cơ sở logic mờ thích nghi cho điều khiển truyền động có khe hở.

- Mô hình hoá và mô phỏng để kiệm nghiệm kết quả nghiên cứu.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Đề tài có ý nghĩa quan trọng cả về lý thuyết và thực tế:

- Về mặt lý thuyết: Nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại để điều khiển hệ truyền động có khe hở, là một trong những hệ có tính phi tuyến lớn. Kết quả không chỉ áp dụng cho hệ truyền động có khe hở mà còn có thể áp dụng cho những hệ phi tuyến khác.

- Về thực tế: Hệ truyền động có khe hở gặp nhiều trong thực tế, việc áp dụng lý thuyết điều khiển hiện đại cho hệ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

5. Cấu trúc của luận văn

Luận án gồm 3 chương, 91 trang, 28 tài liệu tham khảo, 37 trang phụ lục, 68 hình vẽ và đồ thị.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1.1 CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN KINH ĐIỂN

Trong các hệ thống điều khiển phân cấp hiện đại cũng như các hệ thống điều khiển đa cấp, hệ điều chỉnh tự động là khâu cuối cùng tác động lên đối tượng điều khiển. Chất lượng của các quá trình này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các quá trình công nghệ bao gồm: chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và các chỉ tiêu khác của dây chuyền công nghệ…

Chất lượng của hệ thống điều khiển tự động được đánh giá bởi tính ổn định và các chỉ tiêu khác của quá trình xác lập và quá độ. Ổn định mới chỉ là chỉ tiêu nói lên rằng hệ thống có thể làm việc được hay không, còn chất lượng của quá trình quá độ mới nói tới việc hệ thống có được sử dụng hay không. Vì vậy việc nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển tự động luôn là đề tài được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm.

Lý thuyết điều khiển kinh điển ra đời rất sớm và đã có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực của điều khiển học kỹ thuật như: trong lĩnh vực điện, điện tử, quốc phòng, hàng hải…Việc tổng hợp các hệ điều khiển kinh điển có thể chia thành 2 loại: Tổng hợp hệ điều khiển mờ tuyến tính và hệ điều khiển phi tuyến.

1.1.1 Tổng hợp bộ điều khiển tuyến tính

Các bộ điều chỉnh PID tuyến tính (bao gồm P, PI, PD và PID) đã được nghiên cứu và phát triển tới mức hoàn thiện. Để xác định được thông số tối ưu (Kp, Ki, Kd) của PID ta có thể dùng phương pháp môdul tối ưu, phương pháp môdul đối xứng và các phần mềm chuyên dụng (ví dụ MATLAB) để tự động xác định tối ưu các thông số PID. Đặc điểm của phương pháp này là cần phải biết chính xác mô hình của đối tượng.

1.1.2 Tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến

Thực tế các hệ thống và các đối tượng vật lý ít nhiều đều có tính phi tuyến, chúng chỉ tuyến tính trong 1 vùng làm việc nào đó. Vì vậy việc nghiên cứu tổng hợp hệ phi tuyến có ý nghĩa phổ biến và thực tiễn. Các phương pháp phân tích và tổng hợp hệ phi tuyến không tiến bộ nhanh như hệ tuyến tính và hiện nay còn đang trong giai đoạn phát triển. hệ phi tuyến có những đặc điểm riêng khác hẳn hệ tuyến tính, ví dụ tính tạo tần, tính phi tuyến, tính xếp chồng. Vì vậy để phân tích và tổng hợp hệ phi tuyến ta phải dùng các phương pháp gần đúng, các phương pháp gần đúng thường dùng là:

- Phương pháp tuyến tính hoá gần đúng: được áp dụng cho các hệ gần tuyến tính, lúc đó sai lệch so với tuyến tính không quá lớn. Khi hệ thống làm việc ở lân cận một điểm nào đó ta có thể coi vùng làm việc đó của hệ là tuyến tính.

- Phương pháp tuyến tính hoá điều hoà: là phương pháp khảo sát hệ thống trong miền tần số gần giống với tiêu chuẩn Naiquyt, phương pháp này còn được gọi là phương pháp hàm mô tả. Việc dùng hàm mô tả là một cố gắng để mở rộng gần đúng hàm truyền của hệ tuyến tính sang hệ phi tuyến.

Hàm mô tả (hay hệ số khuếch đại phức) của khâu phi tuyến là tỉ số giữa thành cơ bản của đáp ứng đầu ra với kích thích hình sin ở đầu vào. Nếu một hệ có chứa nhiều khâu phi tuyến ta phải gộp tất cả chúng lại để được hàm mô tả tổ hợp.

Phương pháp tuyến tính điều hoà cho phép đưa ra kết quả hợp lý và có thể dùng cho các hệ thống bậc bất kỳ, xong vì là phương pháp gần đúng nên ta phải kiểm tra lại độ chính xác bằng các kỹ thuật khác hoặc bằng mô phỏng trên máy tính.

- Phương pháp tuyến tính hoá từng đoạn: Từ đặc tuyến phi tuyến của hệ ta chia thành nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn nhỏ coi là đoạn thẳng và được mô tả bởi phương trình tuyến tính. Phương pháp này có ưu điểm là tạo ra lời giải tương đối chính xác cho hệ phi tuyến bất kỳ. Phương trình vi phân dẫn ra trên mỗi phân đoạn là tuyến tính và có thể giải được dễ dàng bằng các kỹ thuật tuyến tính thông dụng.

- Phương pháp mặt phẳng pha: Tiện dùng cho các hệ phi tuyến bậc 2

Trong điều khiển kinh điển, sự tác động của máy điều chỉnh được phân thành 2 vùng: vùng tác động lớn và vùng tác động nhỏ. Vùng tác động lớn tồn tại khi hệ thống ở xa trạng thái cân bằng, khi có tác động lớn hệ thống sẽ nhanh chóng dịch chuyển về trạng thái cân bằng, với tốc độ dịch chuyển lớn như vậy hệ thống dễ dàng vượt qua trạng thái cân bằng và gây độ quá điều chỉnh lớn, điều này không mong muốn. Vì vậy khi hệ thống gần đến trạng thái cân bằng, cần phải chuyển sang vùng tác động nhỏ để giảm độ quá điều chỉnh. Xuất phát từ ý tưởng đó các bộ điều chỉnh có cấu trúc thay đổi ra đời phát triển đã đáp ứng phần nào yêu cầu nâng cao chất lượng hệ điều khiển phi tuyến.

Tóm lại trong một thời gian dài kể từ khi ra đời, lý thuyết điều khiển kinh điển đã có nhiều đóng góp để giải quyết hàng loạt bài toán điều khiển đặt ra trong thực tế. Tuy nhiên chất lượng của hệ thống cũng chỉ đạt được ở mức độ khiêm tốn, nhất là đối với hệ phi tuyến. Với sự ra đời của các lý thuyết điều khiển hiện đại như điều khiển mờ, điều khiển thích nghi, điều khiển nơron…đã tạo điều kiện thuận lợi để các nhà kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng nhằm ngày càng nâng cao chất lượng của hệ thống điều khiển tự động, nhất là đối với các hệ thống lớn, hệ có tính phi tuyến mạnh và khó mô hình hoá.

1.2 LOGIC MỜ VÀ ĐIỀU KHIỂN MỜ

1.2.1 Khái quát về lý thuyết điều khiển mờ

Từ những năm đầu của thập kỷ 90 cho đến nay, hệ điều khiển mờ đã được các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực khoa học quan tâm, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất.

Tập mờ và logic mờ dựa trên các suy luận của con người với các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về hệ thống để hiểu biết và điều khiển hệ thống một cách chính xác.

Điều khiển mờ chính là bắt chước cách xử lý thông tin và điều khiển của con người đối với các đối tượng. Do đó điều khiển mờ đã giải quyết thành công các vấn đề điều khiển phức tạp trước đây chưa giải quyết được.

1.2.2 Định nghĩa tập mờ

Tập mờ là một tập hợp mà mỗi phần tử x của nó được gán một giá trị thực (x)[0,1] để chỉ thị độ phụ thuộc của x vào tập đã cho. Khi độ phụ thuộc bằng 0 thì phần tử đó sẽ hoàn toàn không phụ thuộc vào tập đã cho, ngược lại với độ phụ thuộc bằng 1, phần tử đó là hoàn toàn thuộc tập đã cho.

Cho tập E, gọi là tập con mờ của E, ký hiệu

(1.2)

Trong đó:

được gọi là hàm liên thuộc của tập mờ với nhận các giá trị trong khoảng [0 ;1]. Về mặt toán học người ta nói rằng hàm liên thuộc đã ánh xạ mỗi một phần tử x trong tập E thành một giá trị liên thuộc liên tục trong khoảng 0 và 1.

Ví dụ một số dạng hàm liên thuộc như hình (1.1).

- Hàm Singleton (còn gọi là hàm Kronecker).

- Hàm hình tam giác.

- Hàm hình thang.

- Hình Gauss.

Singleton

Tam giác

Hình thang

Hình 1.1 Một số dạng hàm liên thuộc.

Gaus

Các phép toán trên tập mờ

Cho tập E và , là hai tập mờ con của E, nghĩa là:

, nhận các giá trị trong khoảng [0;1]

, nhận các giá trị trong khoảng [0;1]

Các tập mờ cũng có 3 phép toán cơ bản là phép hợp, phép giao và phép bù.

Phép hợp (OR): Hợp của 2 tập mờ và có cùng cơ sở E là một tập mờ cũng xác định trên cơ sở E với hàm liên thuộc :

(1.2)

Trong đó:

(1.3)

Phép giao (AND): Giao của 2 tập mờ và có cùng cơ sở E là một tập mờ cũng xác định trên cơ sở E với hàm liên thuộc:

(1.4)

Trong đó:

(1.5)

Phép bù (NOT): cho tập mờ , gọi tập tập bù mờ của là  và được định nghĩa bởi:

(1.6)

Với:

(1.7)

Đồ thị mô tả các phép toán hợp, giao và bù của hai tập mờ như hình (1.2)

x

x

x







A(x)

B(x)

A(x)

A(x)

a. Hợp hai tập mờ               b. Giao hai tập mờ                    c. Phép bù

B(x)

Hình 1.2

1.2.3 Biến mờ, hàm biến mờ, biến ngôn ngữ

Cho tập mờ có hàm liên thuộc là hàm liên thuộc này cũng chính là hàm liên thuộc của phần tử x của tập mờ . Lúc này ta dùng các ký hiệu:

(1.8)

Thì ta gọi  là các biến mờ.

Cho là một hàm của các biến điều kiện để y được gọi là hàm biến mờ là y chỉ phụ thuộc vào các biến mờ và thoả mãn điều kiện:

(1.9)

Biến ngôn ngữ là một biến mà có thể gán các giá trị của biến cũng được biểu hiện bằng ngôn ngữ. Ở đây các giá trị của biến được đặc trưng bởi định nghĩa tập mờ  trong miền xác định mà biến được định nghĩa.

Ví dụ tốc độ động cơ có các giá trị ngôn ngữ là: rất chậm, chậm, trung bình, nhanh, rất nhanh ...

1.2.4 Suy luận mờ và luật hợp thành

Suy luận mờ: Suy luận mờ thường được gọi là suy luận xấp xỉ (Fuzzy reasoning or approximate reasoning) là thủ tục suy luận (inference procedure) để suy diễn kết quả từ tập các quy tắc Nếu .... Thì theo một hay nhiều điều kiện.

Luật hợp thành: Giả thiết quan hệ điều khiển giữa y và x được biểu diễn như hình 1.3.  Khi cho x = a thì với quan hệ y = f(x) thì ta suy ra y = f(a) = b.

x = a

x = a

Y

X

0

y = f(x)

y = b

Hình 1.3

Y

X

0

y = f(x)

y = b

Hình 1.4

I

Tổng quát ta cho a là một khoảng và f (x) là hàm của một khoảng giá trị như hình 1.4.

Để tìm khoảng kết quả y = b ứng với khoảng x = a trước tiên ta mở rộng vùng a theo kiểu hình trụ từ X sang vùng  và tìm vùng I là giao của khoảng giá trị a với hàm của khoảng giá trị f(x) và sau đó chiếu lên trục Y ta được y = b.

Mở rộng hơn cho  là tập mờ của X và R là quan hệ mờ trên . Để tìm tập mờ kết quả ta lại xây dựng kiểu mở rộng hình trụ c(A) với A làm cơ sở (mở rộng vùng A từ X sang ). Sau đó tìm phần giao của c(A) với R và chiếu lên trục Y ta sẽ tìm được tập mờ kết quả .

Cho các hàm liên thuộc A, C/A, B, R tương ứng với các tập mờ ,,, trong đó C/A(x,y) = A(x). Ta có:

(1.10)

Hình chiếu của tập c /AR lên trục Y là:

(1.11)

Hay: 						(1.12)

(1.10) là biểu hiện sự hợp thành Max-Min.

Nếu ta chọn phép (Và) là lấy tích và phép (Hoặc) là phép Max thì (1.11) sẽ là:								(1.13)

(1.13) là biểu hiện của luật hợp thành Max-Prod.

Ứng với mỗi luật hợp thành khác nhau ta có phương pháp suy luận mờ khác nhau như suy luận mờ dựa trên luật hợp thành MAX -MIN, suy luận mờ dựa trên luật hợp thành MAX -PROD v.v…

Ví dụ ta đi xây dựng công thức tổng quát cho suy luận mờ khi sử dụng luật hợp thành Max -Min như sau:

Cho , và  là các tập mờ của tập cơ sở X.X và Y. Giả thiết luật kéo theo mờ được thể hiện như một quan hệ mờ R trên như vậy tập mờ cảm sinh từ “x là A’ ” và luật mờ “ nếu x là A thì y là B” sẽ được xác định bởi:

(1.14)

Hoặc: 						(1.15)

Hay:							(1.16)

(1.16) là công thức tổng quát cho suy luận mờ sử dụng luật hợp thành MaxMin.

1.2.5 Bộ điều khiển mờ

Sơ đồ chức năng bộ điều khiển mờ cơ bản như hình (1.5), gồm 4 khối là khối mờ hoá (1), khối hợp thành (2), khối luật mờ (3) và khối giải mờ (4).

Khối mờ hoá có nhiệm vụ biến đổi các giá trị rõ đầu vào thành một miền giá trị mờ với hàm liên thuộc đã chọn ứng với biến ngôn ngữ đầu vào đã được định nghĩa.

Khối hợp thành dùng để biến đổi các giá trị mờ hoá của biến  ngôn ngữ đầu vào thành các giá trị mờ của biến ngôn ngữ đầu ra theo các luật hợp thành nào đó.

Hình 1.5  Sơ đồ khối chức năng của bộ điều khiển mờ.

X

Y

2

4

3

1

Khối luật mờ (suy luận mờ) bao gồm tập các luật "Nếu ... Thì" dựa vào các luật mờ cơ sở, được người thiết kế viết ra cho thích hợp với từng biến và giá trị của các biến ngôn ngữ theo quan hệ mờ Vào/Ra. Khối luật mờ và khối hợp thành là phần cốt lõi của bộ điều khiển mờ, vì nó có khả năng mô phỏng những suy đoán của con người để đạt được mục tiêu điều khiển mong muốn nào đó.

B

Miền G

Bmax

Hình 1.6  Ví dụ về cách xác định miền G.

y1

y2

y

Khối giải mờ biến đổi các giá trị mờ đầu ra thành các giá trị rõ để điều khiển đối tượng. Một bộ điều khiển mờ chỉ gồm 4 khối thành phần như vậy được gọi là bộ điều khiển mờ cơ bản. Trong điều khiển người ta thường sử dụng ba phương pháp giải mờ chính, đó là :

- Phương pháp điểm cực đại: được thực hiện theo hai bước:

Bước 1: Xác định miền chứa giá trị rõ đầu ra y. Đó là miền mà giá trị rõ đầu ra y có hàm liên thuộc đạt giá trị cực đại (miền G như hình 1.6)

(1.17)

Bước 2: Xác định y từ miền G theo một trong ba nguyên lý (ví dụ theo hình 1.6)

* Nguyên lý trung bình:

* Nguyên lý cận phải:

* Nguyên lý cận trái:

- Phương pháp trọng tâm: giá trị rõ đầu ra được lấy theo điểm trọng tâm của hình bao bởi hàm liên thuộc hợp thành và trục hoành (hình 1.7). Lúc này giá trị rõ đầu ra được xác định :

y

B

B Max

B1       B2

Hình 1.7

y

S

B

y2

y1

y

h1

h2

Hình 1.8

(1.18)

y

e

Hình 1.9 Bộ điều khiển mờ động.

Bộ điều khiển      mờ cơ bản

I

P

D

- Phương pháp điểm trung bình tâm: Giá trị rõ y là giá trị trung bình các giá trị có độ thỏa mãn cực đại của B(y) ví dụ theo hình 1.8 ta có giá trị giá trị rõ đầu ra y được xác định:

(1.19)

Bộ điều khiển mờ động: để mở rộng ứng dụng cho các bài toán điều khiển, người ta thường bổ sung thêm vào bộ điều khiển mờ cơ bản các khâu tích phân, đạo hàm, bộ điều khiển có dạng như hình 1.9 được gọi là bộ điều khiển mờ động.

1.2.6 Hệ điều khiển mờ lai (F-PID)

Hệ mờ lai viết tắt là F-PID là hệ điều khiển trong đó thiết bị điều khiển gồm 2 thành phần: Thành phần điều khiển kinh điển và thành phần điều khiển mờ.

e(t)

FLC

PID

Đối tượng

y

e’(t)

FLC

Hình 1.10  a) Nguyên lý điều khiển mờ lai;

b) Vùng  tác động của các bộ điều khiển.

a)

b)

PID

u

Bộ điều khiển F-PID có thể thiết lập dựa trên hai tín hiệu là sai lệch e(t) và đạo hàm của nó e’(t). Bộ điều khiển mờ có đặc tính rất tốt ở vùng sai lệch lớn, ở đó với đặc tính phi tuyến của nó có thể tạo ra phản ứng động rất nhanh. Khi quá trình của hệ tiến gần đến điểm đặt (sai lệch e(t) và đạo hàm của nó e’(t) xấp xỉ bằng 0) vai trò của bộ điều khiển mờ (FLC) bị hạn chế nên bộ điều khiển sẽ làm việc như  một bộ điều chỉnh PID bình thường. Trên hình 1.10 thể hiện ý tưởng thiết lập bộ điều khiển mờ lai F-PID và phân vùng tác động của chúng.

Sự chuyển đổi giữa các vùng tác động của FLC và PID có thể thực hiện nhờ khoá mờ hoặc dùng chính FLC. Nếu sự chuyển đổi dùng FLC thì ngoài nhiệm vụ là bộ điều chỉnh FLC còn làm nhiệm vụ giám sát hành vi của hệ thống để thực hiện sự chuyển đổi. Việc chuyển đổi tác động giữa FLC và PID có thể thực hiện nhờ luật đơn giản sau:

if e(t) dương lớn và e(t) dương lớn thì u là FLC 		(1.20)

e’

e

PID2

PIDn

PID1

Hình 1.11  Vùng  tác động

của các bộ điều khiển.

if e(t) dương nhỏ và e(t) dương nhỏ thì u là PID			(1.21)

Để thực hiện chuyển đổi mờ giữa các mức FLC và bộ chuyển đổi PID, ta có thể thiết lập nhiều bộ điều chỉnh PIDi (i = 1, 2 ... n) mà mỗi bộ được chọn để tối ưu chất lượng theo một nghĩa nào đó để tạo ra đặc tính tốt trong 1 vùng giới hạn của biến vào (hình 1.11).

Các bộ điều chỉnh này có chung thông tin ở đầu vào và sự tác động của chúng phụ thuộc vào giá trị đầu vào. Trong trường hợp này, luật chuyển đổi có thể viết theo hệ mờ như sau:

Nếu ( trạng thái của hệ ) là  Ei  thì ( tín hiệu điều khiển ) = ui

Trong đó i = 1, 2,..., n; Ei là biến ngôn ngữ của tín hiệu vào, ui là các hàm với các tham số của tác động điều khiển. Nếu tại mỗi vùng điều chỉnh, tác động điều khiển là do bộ điều chỉnh PIDi với:

(i = 1, 2, ... n)			(1.22)

Như vậy, các hệ số của bộ điều chỉnh PIDi mới phụ thuộc các tín hiệu đầu vào, tổng quát hơn là phụ thuộc vào trạng thái của hệ. Nếu coi các hệ số KPi, KDi, và KIi chính là kết quả giải mờ theo phương pháp trung bình trọng tâm từ ba hệ mờ hàm:

 Hệ mờ hàm tính hệ số KP với hệ luật:

Ru(i): if ER is Ep and CER is DEq then KiP =  KPi(.)		(1.23)

 Hệ mờ hàm tính hệ số KD với hệ luật:

Ru(i): if ER is Ep and CER is DEq then KiD =  KDi(.)		(1.24)

 Hệ mờ hàm tính hệ số KI với hệ luật:

Ru(i): if E is Ep and DE is DEq then KiI =  KIi(.)			(1.25)

Khi các hệ số Kpi, KDi và KIi được mờ hoá bởi các tập mờ, có thể xem như hệ lúc đó gồm 3 tập mờ chuẩn đối với các hệ số Kpi, KDi và KIi. Trong trường hợp này, các hệ số của bộ điều chỉnh PID mới có thể tính như sau:

Trong đó tương ứng là tâm các tập mờ của hệ số Kpi, KDi và KIi được mờ hoá.

Nhận xét:

Qua nghiên cứu ta thấy rằng bộ điều khiển mờ có tính phi tuyến mạnh, khả năng chống nhiễu cao, nó rất phù hợp với hệ có tính phi tuyến, phụ thuộc thời gian, có tham số rải và thời gian trễ lớn. Hiện nay việc thiết kế bộ điều khiển mờ còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm vận hành hệ thống và kiến thức chuyên gia mà chưa có được phương pháp chuẩn hoá đề thiết kế bộ điều khiển mờ.

1.3 TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI

1.3.1 Giới thiệu tổng quan

Lý thuyết điều khiển thích nghi ra đời từ những năm 50 của thế kỷ 20 và đã được hình thành như một môn khoa học, từ tư duy trở thành hiện thực, từ cách giải quyết các vấn đề cơ bản trở thành bài toán tổng quát, từ vấn đề về sự tồn tại và khả năng có thể giải quyết đến những áp dụng định hướng xuất phát từ tính bền vững và chất lượng.

Thích nghi là quá trình thay đổi thông số và cấu trúc hay tác động điều khiển trên cơ sở lượng thông tin có được trong quá trình làm việc nhằm đạt được một trạng thái nhất định (thường là tối ưu) khi thiếu lượng thông tin ban đầu cũng như khi điều kiện làm việc của hệ thống thay đổi.

Nói cánh khác: điều khiển thích nghi là tổng hợp các kỹ thuật nhằm chỉnh định các bộ điều chỉnh trong mạch điều khiển nhằm thực hiện hay duy trì chất lượng của hệ thống ở một mức độ nhất định khi thông số của quá trình điều khiển không biết trước hoặc thay đổi theo thời gian.

Trong vòng 40 năm trở lại đây lý thuyết điều khiển thích nghi đã được hình thành như một môn khoa học, từ tư duy đã trở thành hiện thực, từ cách giải quyết vấn đề cơ bản trở thành bài toán tổng quát.

Cấu trúc cơ bản hệ thống thích nghi được trình bày như hình 1.12.

Hệ thống điều chỉnh theo yêu cầu nào đó thì với các đại lượng vào, phải cho được các đại lượng ra mong muốn. Nhưng do nhiều yếu tố ảnh hưởng như nhiễu, các đại lượng vào quá lớn hay không biết trước, do đó để đạt được theo yêu cầu, hệ thống phải được tự động thích nghi bù sai số. Cơ cấu thích nghi tạo ra tín hiệu thích nghi bằng tín hiệu từ khâu so sánh. Các chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu đặt trước IP*, cho vào khâu so sánh với những giá trị đã được đo lường và tính toán theo các thông số thực trạng của hệ thống điều chỉnh (các tín hiệu của đại lượng vào, đại lượng ra, các nhiễu).

Tín hiệu ra

Nhiễu biết trước

Tiêu chuẩn đặt trước IP

Tín hiệu vào

Nhiễu không biết

Hệ thống điều chỉnh

Cơ cấu

thích nghi

So sánh

Đo lường theo tiêu chuẩn IP

Hình 1.12 Cấu trúc cơ bản của hệ thống thích nghi.

Mạch vòng thích nghi thông qua cơ cấu thích nghi để điều khiển thông số của hệ thống điều chỉnh, hay thay đổi các đầu vào theo cơ cấu thích hợp để tiêu chuẩn đặt trước IP* và tiêu chuẩn (Index of Performance) có sai lệch nhỏ nhất.

Cấu trúc của hệ thống thích nghi gồm ba khâu cơ bản:

- Đo lường theo tiêu chuẩn IP nào đó.

- Khâu so sánh.

- Cơ cấu thích nghi.

Các tiêu chuẩn IP có thể là: Các chỉ số tĩnh, các chỉ số động, các chỉ số của các thông số, hàm của các biến thông số và các tín hiệu vào.

Cơ cấu thích nghi có thể là:

- Thích nghi thông số.

- Tổng hợp một tín hiệu bổ sung.

Chiến thuật thích nghi có thể là:

- Tiền định.

- Phỏng đoán (scholastic).

- Tự học.

Hệ thống cần điều khiển sẽ được điều khiển thích nghi ổn định theo thông số nào đó, cho dù tín hiệu vào là không biết trước hay là quá lớn. Hệ điều khiển thích nghi có 3 sơ đồ chính:

- Điều chỉnh hệ số khuếch đại.

- Điều khiền theo mô hình mẫu.

Hình 1.13  Điều chỉnh hệ số khuếch đại.

Đầu ra

Đo lường

so sánh

Tín hiệu

chủ đạo

Đối tượng

Bộ điều chỉnh thông số

Bộ điều chỉnh

Điều chỉnh hệ

số khuếch đại

- Hệ tự điều chỉnh.

(+)

(-)

Tín hiệu chủ đạo

Ra của hệ y

Mạch vòng trong

Sai số

Ra của mô hình ym

Mạch vòng ngoài

Mô hình mẫu

Bộ điều chỉnh

Cơ cấu

thích nghi

Đối tượng

Hình 1.14 Điều khiển theo mô hình mẫu.

Tín hiệu ra

Tín hiệu

điều khiển

Tín hiệu chủ đạo

Các thông số của quá trình

Tính toán thiết kế

Bộ điều chỉnh

Đánh giá thông số

Hình 1.15  Điều khiển tự chỉnh.

Đối tượng

Các thông số của bộ điều chỉnh được hiệu chỉnh nhờ mạch vòng ngoài dựa trên cơ sở sai số giữa mô hình mẫu ym và quá trình y. Vấn đề là xác định cơ cấu hiệu chỉnh này sao cho ổn định và sai số tiến về bằng 0.

1.3.2 Tổng hợp điều khiển thích nghi trên cơ sở lý thuyết tối ưu cục bộ (Phương pháp Gradient)

Xét hệ thống điều khiển thích nghi như hình vẽ:



Ys     (-)

Ym    (+)

u

Mô hình mẫu

Bộ điều chỉnh

Đối tượng

Hình 1.16 Cấu trúc mô hình mẫu song song.

Cơ cấu

thích nghi

Xét mô hình mẫu cho bởi phương trình:

(1.26)

Hệ điều khiển cho bởi phương trình:

(1.27)

Trong đó:

ym, ys: Là tín hiệu của mô hình và đối tượng.

u: Là tín hiệu vào.

: Là thông số có thể được điều chỉnh, có thể coi  như có 2 phần. Một phần b0 là chuẩn do cơ cấu thích nghi ở đây ta cần hiệu chỉnh để hội tụ về b0.

Hàm mục tiêu của việc điều chỉnh này là hàm cực tiểu (1.3)

(1.28)

Trong đó:

L(,t): Là dạng bình phương của sai số.

 = ym – ys: Sai số đầu ra giữa các mô hình và hệ thống điều chỉnh, phụ thuộc gián tiếp và sai lệch.

Áp dụng phương pháp Gradient, ta tìm luật thích nghi cơ bản:

(1.29)

Trong đó: 	+: Chỉ rõ luật thay đổi .

+ K: Hệ số thích nghi có giá trị tương đương.

Tương ứng có tốc độ thay đổi của thông số điều chỉnh :

(1.30)

Giả thiết quá trình thích nghi chậm, tức là biến đổi trong (IP) được dẫn đến từ sự biến đổi ở  tại mỗi thời điểm nhỏ nhất.

Viết lại phương trình ta có:

(1.31)

Luật thích nghi (1.31) được gọi là luật MIT.

Để các định cơ cấu thích nghi, ta đạo hàm  theo :

(1.32)

Thay (1.31) vào (1.32) ta có luật thích nghi là:

(1.33)

Lấy đạo hàm riêng hai vế của phương trình (1.27) theo b0 ta có:

(1.34)

Giả thiết là quá trình thích nghi chậm, thông số b0 biến đổi chậm, phương trình (1.34) lấy gần đúng:

(1.35)

Viết gọn lại ta được:

(1.36)

So sánh phương trình (1.36) và (1.26) ta rút ra:

(1.37)

Thay (1.37) và (1.33) ta có:

(1.38)

Do đó luật thích nghi là:

(1.39)

Với    (K > 0)

Trường hợp tổng quát, ta có mô hình mẫu cho bởi phương trình:

(1.40)

Đối tượng điều khiển được biểu diễn bởi phương trình:

(1.41)

Với tiêu chuẩn tối ưu (IP) cho bởi phương trình (1.28) và a0 = 1 ta tìm được luật thích nghi:

;		 i = 1,2,...n   			(1.42)

; 		 j = 1,2,...m    		(1.43)

Trong đó kia, kjb là hằng số dương.

Muốn tìm cơ cấu thích nghi, ta xác định các hàm độ nhạy:  và

Theo (1.41), tại thời điểm t = t1, ta thấy:

(1.44)

Giả thiết tốc độ biến thiên của các hệ số điều chỉnh chậm, từ (1.44) vi phân hai vế theo ai và bj ta nhận được:

(1.45)

(1.46)

Từ đó suy ra hàm truyền của bộ lọc là:

(1.47)

Trong trường hợp đơn giản, có thể lấy gần đúng hoá hàm nhạy cảm, nhận được:

Với i = 1,2,3,...., n 					(1.48)

Với j = 1,2,3,...., m 					(1.49)

Ví dụ: Xét đối tượng mô tả bởi: ; Mô hình mẫu được mô tả bởi phương trình:

Tín hiệu điều khiển:

Đặt: e = y- ym

Trong đó y là đầu ra của hệ kín, ta có:

; Với  là toán tử vi phân.

Hàm độ nhạy được xây dựng bởi đạo hàm riêng sai số theo các biến và :

θ2

θ1

+

e

-

u

y

ym

uc



G(s)



-





Gs(s)

Hình 1.17  Sơ đồ khối hệ thống điều khiển thích nghi theo mô hình. mẫu bậc nhất.

+

Các công thức trên không thê sử dụng trực tiếp vì không biết a, b do đó ta sử dụng phương pháp gần đúng. Ta thấy rằng khi s + a + b2 = s + am thì tham số của hệ thống hoàn toàn giống với mô hình mẫu. Vì vậy coi gần đúng: s + a + b2  s + am. Ta nhận được quy luật điều khiển tham số:

dθ1dt=−γams+amuce			(1.50)

dθ2dt=−γams+amUce

trong (1.50) nói lên tốc độ hội tụ của thuật thích nghi.

Tóm lại:  Phương pháp Gradient giúp ta dễ dàng tìm ra luật điều khiển nhưng chỉ giới hạn ở miền biến thiên thông số trong dải hẹp. Khó khảo sát vùng ổn định của hệ thống, đặc biệt đối với hệ bậc cao thì không thể xác định được vùng ổn định chính xác.

1.3.3 Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi trên cơ sở ổn định tuyệt đối.

Xét hệ thống điều khiển theo mô hình song song có cấu trúc như hình (1.18)

Mô hình mẫu được mô tả bởi hệ phương trình vi phân:

(1.51)

Đối tượng điều khiển được mô tả:

(1.52)

Trong đó: e = Xm - Yp								(1.53)

Tín hiệu điều khiển đưa vào hệ thống được điều khiển:

(1.54)

Với:

Yp: là véctơ trạng thái của đối tượng điều khiển, bậc mx1.

Xm: là véctơ trạng thái của mô hình bậc nx1.

Um: là véctơ đại lượng vào mô hình bậc mx1.

Up: là véctơ đại lượng vào hệ thống được điều khiển, bậc mx1.

Am, Bm, Ap, Bp, Km, Ku: là các ma trận hằng, có bậc tương ứng.

Giả thiết:

- Các cặp ma trận [Am, Bm] và [Ap, Bp] là ổn định với Am là ma trận Hurwitz.

- Cặp [Ap, Bp] có tính điều khiển.

Bài toán tổng hợp hệ điều khiển thích nghi được đặt ra ở đây là xác định các ma trận Ku, Km sao cho với cặp Am, Ap, Bm, Bp thì các đại lượng trạng thái của hệ thống điều khiển bám theo các đại lượng trnạg thái của mô hình.

Theo điều kiện Erzberger, quá trình được điều khiển bám chặt theo mô hình khi và chỉ khi:

e(t) = Xm - Yp = 0							(1.55)

(1.56)

Có hai sơ đồ thích nghi cơ bản, được chứng minh là tương đương nhau:

+

+

+

+

Ym

Mô hình mẫu

Đối tượng

điều khiển

Hình 1.18 Phương pháp thích nghi thông số.

Km

Ku

Kp

Cơ cấu

thích nghi

-

UM

Sơ đồ thích nghi thông số: (hình 1.18) Trong sơ đồ này các ma trận KU(t), Kp(t) cần thay đổi để bù đắp lại các biến thiên thông số của hệ thống cần điều khiển.

Sơ đồ tổng hợp tín hiệu bổ sung Up2 (hình 1.19): Trong sơ đồ này tín hiệu bổ sung Up2(t) được đưa thêm vào hệ điều khiển.

+

+

+

+

+

+

Ym

Mô hình mẫu

Đối tượng

điều khiển

Hình 1.19 Phương pháp tổng hợp tín hiệu bổ sung Up2.

Km

Ku

Cơ cấu

thích nghi

-

UM

Up2

Kp

Up1

Xét biểu thức tín hiệu vào:

(1.57)

Đặt

Với: : là các ma trận hằng.

: là các thành phần biến thiên của Ku, Kp.

Tương tự đối với Up(t,e).

Như vậy tín hiệu điều khiển vào (1.32) trở thành:

(1.58)

Tín hiệu Up2(t,e) là tín hiệu bổ xung từ mạch vòng thích nghi, được tạo ra thế nào đó để có thể bù đắp được sự biến thiên của thông số, dẫn đến hệ thống bám chặt theo mô hình.

1.3.4 Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi dùng lý thuyết Lyapunov

Quỹ đạo

Đường đồng mức

V(x)=k1

V(x)=k2<k1



grad V

Hình 1.20 Minh hoạ phương pháp Lyipunov với việc khảo sát tính ổn định.

Lý thuyết ổn định Lyapunov được tìm ra bởi nhà bác học Nga Lyapunov vào cuối thế kỷ 19. Tư tưởng của phương pháp Lyapunov được xây dựng trên cơ sở bảo tồn năng lượng của một hệ vật lý. Hệ vật lý này có năng lượng toàn bộ ở trạng thái cân bằng bằng 0, ở xung quanh trạng thái cân bằng năng lượng của hệ lớn hơn 0 và có xu thế tiến đến 0. Trạng thái cân bằng được gọi là ổn định nếu ở vùng xung quanh điểm cân bằng của hệ thống, giá trị của hàm giảm dần hoặc không thay đổi.

Để kiểm tính ổn định  của hệ thống của hệ thống tại vị trí Xe, cần phải xác định được hàm năng lượng V(x) - gọi là hàm Lyapunov, phụ thuộc vào trạng thái của hệ thống. Không giảm tổng quát nếu coi Xe là điểm gốc của không gian trạng thái và ở lân cận 0 hàm V(0) xác định dương. Khi đó vectơ: luôn hướng ra xa điểm gốc. Do đó nếu vectơ gradV là vectơ  ( là vectơ tiếp tuyến của quỹ đạo pha của hệ) lập với nhau một góc  thì quỹ đạo pha X(x0,t) luôn có hướng về gốc toạ độ. Điều này tương đương với:.

Gọi sai số giữa đối tượng và mô hình là: e = y - ym. Bài toán đặt ra là cần tìm hàm Lyapunov và cơ cấu thích nghi để sai số tiến đến 0.

Xét hệ bậc nhất được mô tả bởi phương trình:

Giả thiết mô hình mẫu được mô tả bởi:

với am > 0 và tín hiệu được giới hạn.

Tín hiệu điều khiển: với  là các tham số điều chỉnh.

Sai số: e = y - ym

Đạo hàm phương trình sai số ta có:

Cần phải cho sai số tiến đến 0 nếu các tham số tiến đến các giá trị:

;

Ta tìm cách xâydựng một cơ cấu điều chỉnh thông số để điều chỉnh các tham số và tới gía trị mong muốn. Muốn vậy với giả thiết  và có hàm bậc 2 sau:

Hàm này sẽ bằng 0 khi sai số e = 0. Và tham số bộ điều chỉnh bằng giá trị đặt. Để hàm này được coi như hàm Lyapunov thì đạo hàm  phải âm.

Nếu như các tham số có dạng:

;  ( - tốc độ hội tụ) ta nhận được:

ym

e

Hình 1.21 Sơ đồ khối hệ MRAS dựa trên lý thuyết Lyapunov cho đối tượng bậc nhất

u

y

Gm(s)

П

П

П

Uc

Gm(s)

+

-

П

+

-

Từ định lý Lyapunov, sai số tiến đến gần 0. Tuy nhiên, các tham số cũng cần phải hội tụ dần đến giá trị đặt. Sơ đồ cấu trúc của hệ biểu diễn trên hình (1.21).

So sánh với sơ đồ hình (1.17) theo luật MIT ta thấy chúng chỉ khác là không có khâu lọc của tín hiệu uc và y.

Nhận xét:

- Trong cả hai trường hợp, luật điều chỉnh thích nghi các tham số theo Gradient và theo Lyapunov có thể được viết dưới dạng tổng quát:

(1.59)

với  là một véctơ tham số.

đối với luật Lyapunov.

θ=ams+am−uc   yT  đối với luật Gradient.

So với luật Gradient, luật điều chỉnh xây dựng từ lý thuyết Lyapunov đơn giản hơn vì nó không yêu cầu phải lọc tín hiệu.

- Phương pháp hàm Lyapunov có một số ưu điểm trong bài toán ổn định. Bởi vì nó được xây dựng trên cơ sở các hàm đã biết, không đòi hỏi tìm nghiệm bằng các thuật toán phức tạp. Kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng hàm Lyapunov là tìm hàm tối ưu cho từng trường hợp cụ thể, tức là tìm hàm cho điều kiện đủ tốt nhất của bài toán ổn định.

- Đối với các hệ có vế phải phụ thuộc thời gian việc xay dựng hàm Lyapunov gặp nhiều khó khăn hơn nhiều so với hệ dừng (không phụ thuộc thời gian).

- Việc xây dựng hàm Lyapunov trong miền cho trước đối với hệ phi tuyến không thể khẳng định đã giải quyết một cách trọn vẹn và đầy đủ. Thực tế cho thấy chưa có một loại hàm Lyapunov nào mang tính tổng quát.

1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Lý thuyết điều khiển kinh điển ra đời sớm, việc tổng hợp bộ điều khiển kinh điển cho hệ tuyến tính đã đạt tới mức độ tương đối hoàn chỉnh và nó đã phát huy tác dụng trong cả thời gian dài. Song đối với hê phi tuyến và hệ có thông số biến đổi thì lý thuyết kinh điển tỏ ra có nhiều hạn chế, việc tổng hợp thường phải dùng các phương pháp gần đúng.

Lý thuyết điều khiển thích nghi ra đời từ những năm 50 của thế kỷ 20 và đã được hình thành như một môn khoa học, từ tư duy trở thành hiện thực, từ cách giải quyết những vấn đề cơ bản trở thành bài toán tổng quát, từ vấn đề về sự tồn tại và khả năng có thể giải quyết đến những áp dụng định hướng xuất phát từ tính bền vững và chất lượng. Trong điều khiển thích nghi tác giả quan tâm nhiều tới các hệ thích nghi được xây dựng theo phương pháp Gradient và Lyapunov, nó được dùng làm cơ sở cho việc đề xuất các phương pháp tổng hợp hệ thích nghi mờ sau này.

Lý thuyết tập mờ ra đời từ năm 1965 và đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực nhất là trong lĩnh vực điều khiển. Hiện nay điều khiển mờ là một trong các phương pháp điều khiển nổi bật bởi tính linh hoạt và khả năng ứng dụng. Với tốc độ phát triển vượt bậc của tin học đã chắp cánh cho sự phát triển đa dạng và phong phú của điều khiển mờ. Tuy nhiên để tổng hợp được bộ điều khiển mờ theo một logic chặt chẽ và tổng hợp các bộ điều khiển mờ nâng cao như mờ thích nghi, mờ - noron… vẫn còn đang bỏ ngỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu.