CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI

1.1.1. Lịch sử phát triển hệ ĐKTN

Trong các hệ điều khiển tự động truyền thống, các mạch phản hồi thường sử dụng để nâng cao chất lượng điều chỉnh hệ thống. Các hệ điều khiển loại này có nhược điểm khó khắc phục là trong quá trình làm việc vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống như môi trường làm việc liên tục bị thay đổi, đồng thời bản thân tham số của hệ cũng bất định, trong quá trình làm việc hệ luôn chịu tác động của nhiễu,  dẫn tới chất lượng ra của hệ không đáp ứng được đối với hệ đòi hỏi chất lượng cao

Điều khiển thích nghi (ĐKTN) ra đời đã khắc phục các nhược điểm của các hệ điều khiển tự động truyền thống. Trong ĐKTN cấu trúc và tham số của bộ điều khiển có thể thay đổi nên chất lượng ra của hệ được đảm bảo theo các chỉ tiêu đã định khi các tham số của hệ thay đổi.

Ban đầu điều khiển thích nghi (ĐKTN) ra đời là do nhu cầu về hoàn thiện các hệ thống điều khiển máy bay. Do đặc điểm của quá trình điều khiển máy bay có nhiều thông số biến đổi và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ổn định quỹ đạo bay, tốc độ bay. Năm 1958 trên cơ sở lý thuyết về chuyển động của Boocman, lý thuyết điều khiển tối ưu... hệ ĐKTN ra đời. Ngay sau khi ra đời lý thuyết này đã được hoàn thiện nhưng chưa được ứng dụng vì số lượng tính toán quá lớn mà chưa dụng điều kiện giải quyết được.

Hệ ĐKTN có mô hình mẫu (MRAC - Model Reference Adative Control) đã được Whitaker đề xuất khi giải quyết vấn đề điều khiển lái tự động máy bay năm 1958. Phương pháp độ nhạy và luật MIT đã được dùng để thiết kế luật thích nghi với mục đích đánh giá các thông số không biết trước trong sơ đồ MRAC. Thời gian đó việc điều khiển các chuyến bay do còn tồn tại nhiều hạn chế như thiếu phương tiện tính toán, xử lý tín hiệu và lý thuyết cũng chưa thật hoàn thiện, đồng thời những chuyến bay thí nghiệm bị tai nạn làm cho việc nghiên cứu về lý thuyết điều khiển thích nghi bị lắng xuống vào cuối thập kỷ 50 và đầu năm 1960.

Thập kỷ 60 là thời kỳ quan trọng nhất trong việc phát triển các lý thuyết tự động, đặc biệt là lý thuyết ĐKTN. Kỹ thuật không gian trạng thái và lý thuyết ổn định dựa theo luật Lyapunop đã được phát triển. Một loạt các lý thuyết như : Điều khiển đối ngẫu, điều khiển ngẫu nhiên, nhận dạng hệ thống, đánh giá thông số... ra đời cho phép tiếp tục phát triển và hoàn thiện lý thuyết ĐKTN. Năm 1966 Park và các đồng nghiệp đã tìm được phương pháp mới để tính toán lại luật thích nghi sử dụng luật MIT ứng dụng vào các sơ đồ MRAC của những năm 50 bằng cách ứng dụng lý thuyết ổn định của Lyapunop.

Tiến bộ của lý thuyết điều khiển những năm 60 cho phép nâng cao hiểu biết về ĐKTN và đóng góp nhiều vào đổi mới lĩnh vực này. Những năm 70 sự phát triển của kỹ thuật điện tử và máy tính đã tạo ra khả năng ứng dụng lý thuyết này vào thực tế. Các hệ ĐKTN đã được ứng dụng vào điều khiển các hệ thống phức tạp.

Đầu năm 1979 người ta chỉ ra rằng những sơ đồ MARC của thập kỷ 70 dễ mất ổn định do nhiễu tác động. Tính bền vững trong ĐKTN trở thành mục tiêu tập trung nghiên cứu của các nhà khoa học vào năm 1980. Người ta xuất bản nhiều tài liệu về độ không ổn định do các khâu động học không mô hình hoá được hoặc do nhiễu tác động vào hệ thống.

Trong những năm 80 nhiều thiết kế đã được cải tiến, dẫn đến ra đời lý thuyết ĐKTN bền vững. Một hệ ĐKTN được gọi là bền vững nếu như nó đảm bảo chất lượng ra cho một lớp đối tượng trong đó có đối tượng đang xét và trong quá trình làm việc hệ chịu nhiễu tác động. Cuối thập kỷ 80 có các công trình nghiên cứu về hệ ĐKTN bền vững, đặc biệt là MARC cho các đối tượng có thông số biến thiên theo thời gian tuyến tính.

Các nghiên cứu của những năm 90 tập trung vào đánh giá kết quả của nghiên cứu những năm 80 và nghiên cứu các lớp đối tượng phi tuyến có tham số bất định. Những cố gắng này đã đưa ra một lớp sơ đồ MARC xuất phát từ lý thuyết hệ thống phi tuyến.

Ngày nay nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, điện, điện tử, máy tính ... cho phép giải được những bài toán đó một cách thuận lợi nên hệ thống ĐKTNBV đã được ứng dụng rộng rãi vào thực tế.

1.1.2.  Khái niệm chung vê điều khiển thích nghi

Điều khiển thích nghi là hệ điều khiển tự động mà cấu trúc và tham số của bộ điều khiển có thể thay đổi theo sự biến thiên thông số của hệ sao cho chất lượng ra của hệ đảm bảo các chỉ tiêu đã định trước.

Cấu trúc tổng quát của hệ ĐKTN được mô tả trên (Hình1.1-1).

Hệ gồm 2 khối sau:

Khối 1: Phần cơ bản của hệ điều khiển.

Hình 1- 1: Cấu trúc chung của hệ điều khiển thích nghi

u

A

R

TT

I

S

2

1

y

+ -

Khối 2: Phần điều khiển thích nghi.

Phần cơ bản của hệ gồm:

+ Tín hiệu vào của hệ: 	u

+ Thiết bị điều khiển: 	R

+ Đối tượng: 	S

+ Mạch phản hồi cơ bản

+ Tín hiệu ra của hệ: 	y

Phần điều khiển thích nghi gồm:

+ Khâu nhận dạng: 	I

+ Thiết bị tính toán: 	T.T

+ Cơ cấu thích nghi: 	A

Khâu nhận dạng có nhiệm vụ đánh giá các biến đổi của hệ thống do tác dụng của nhiễu và các yếu tố khác. Kết quả nhận dạng được đưa vào thiết bị tính toán. Kết quả tính toán được đưa vào cơ cấu thích nghi để điều chỉnh các thông số bộ điều khiển nhằm đảm bảo chất lượng của hệ như mong muốn.

Các hệ điều khiển thích nghi có thể chia thành 2 nhóm chính:

+ Hệ điều khiển thích nghi trực tiếp (có mô hình mẫu).

+ Hệ điều khiển thích nghi gián tiếp (có mô hình ẩn).

Trong hệ điều khiển thích nghi trực tiếp các thông số của bộ điều chỉnh sẽ được hiệu chỉnh trong thời gian thực theo giá trị sai số giữa đặc tính mong muốn và đặc tính thực.

Trong hệ ĐKTN gián tiếp việc điều chỉnh thông số của bộ điều khiển được điều khiển qua 2 giai đoạn.

+ Giai đoạn 1: Đánh giá thông số của mô hình đối tượng.

+ Giai đoạn 2: Trên cơ sở đánh giá các thông số của đối tượng, ta tiến hành tính toán các thông số của bộ điều khiển. Đặc điểm chung cho cả ĐKTN trực tiếp và gián tiếp là đều dựa trên giả thuyết tồn tại một bộ điều khiển đảm bảo có đầy đủ các đặc tính mong muốn đặt ra, vì vậy vai trò của ĐKTN chỉ giới hạn ở chỗ là chọn giá trị thích hợp của bộ điều khiển tương ứng với các trạng thái làm việc của đối tượng.

Hệ điều khiển thích nghi có 3 sơ đồ chính sau đây:

- Hệ điều khiển thích nghi điều chỉnh hệ số khuếch đại;

- Hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu;

- Hệ điều khiển thích nghi tự chỉnh  (STR).

1.1.2.1.  Hệ điều khiển thích nghi điều chỉnh hệ số khuếch đại

Hình 1-2: Hệ ĐKTN điều chỉnh hệ số khuếch đại

Bộ điều chỉnh hệ số khuếch đại

Đối tượng

u

YS

Ym

-

Bộ điều khiển

Error: Reference source not found

Đây là sơ đồ được xây dựng theo nguyên tắc của mạch phản hồi và bộ điều khiển có thể thay đổi thông số bằng bộ điều chỉnh hệ số khuếch đại.

Đặc điểm của nó có thể làm giảm ảnh hưởng của sự biến thiên thông số.

      - Hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu

u

ym

Mô hình mẫu

Bộ điều khiển

đối tượng

Cơ cấu thích nghi

Ys

+

Hình 1-3: Sơ đồ cấu trúc hệ ĐKTN theo mô hình mẫu MRAC

-

e(t)

Tín hiệu vào của mạch vòng thích nghi là sai lệch của tín hiệu của mô hình mẫu và của đối tượng. Mô hình mẫu được chọn sao cho đặc tính của mô hình mẫu là đặc tính mong muốn. Mô hình mẫu chọn càng sát đối tượng thì kết quả điều khiển càng chính xác.

Cơ cấu thích nghi có nhiệm vụ hiệu chỉnh sao cho sai số e(t)  =  ym- ys tiến về 0 và hệ ổn định.

Tham số điều khiển là sai số giữa tín hiệu của mô hình mẫu và tín hiệu ra của đối tượng. Luật thích nghi thường được xác định bằng phương pháp Gradien, lý thuyết ổn định Lyapunov hoặc lý thuyết ổn định tuyệt đối của Pôpôp và nguyên lý dương động để hệ hội tụ và sai số là nhỏ nhất.

1.1.2.3.  Hệ điều khiển thích nghi tự chỉnh  (STR)

Hệ điều khiển thích nghi tự chỉnh được xây dựng chủ yếu cho hệ gián đoạn, STR là hệ rất mềm dẻo. Tuỳ theo việc lựa chọn luật đánh giá và luật điều khiển mà ta có nhiều STR khác nhau.

Dựa vào thuật toán cập nhật tham số ta chia STR thành 2 loại chính: STR trực tiếp (DSTR) và STR gián tiếp (ISTR).

* Hệ điều khiển thích nghi tự chỉnh gián tiếp - ISTR.

ISTR là hệ tường minh vì các tham số được đánh giá on-line trên mô hình của đối tượng và dùng để tính toán lại các tham số của bộ điều khiển. Sơ đồ ISTR trên hình (1- 4).

Gọi q là véc tơ giá trị đánh giá của đối tượng, qC là véc tơ giá trị đánh giá tham số của bộ điều khiển, P(q) là mô hình tham số hoá của đối tượng. Bộ đánh giá tham số online xác định tham số đánh giá tại mỗi thời điểm t là q (t) dùng để tính toán lại bộ điều khiển như là tham số thật của đối tượng thông qua giải phương trình đại số: qC(t)  =  F(q (t)) tại thời điểm t.

Do đó bộ điều khiển có luật C(qC(t)) để điều khiển đối tượng như trường hợp tham số của nó đã biết.

Như vậy tham số của đối tượng được biết gián tiếp thông qua việc giải phương trình đại số nên được gọi là ISTR.

TT thông số qc(t)  =  F[q (t)]X

Bộ điều khiển

Đối tượng

đánh giá on-line

tham số q(t)X

u

ys

Hình 1- 4: Hệ ĐKTN tự điều chỉnh gián tiếp: ISTR

Error: Reference source not found

*. Hệ điều khiển thích nghi tự chỉnh trực tiếp DSTR.

Trong hệ DSTR (Hình1-5) các tham số của mô hình P(qC) được biểu diễn theo tham số của đối tượng sao cho thoả mãn các yêu cầu chất lượng.

Khi đó mô hình được tham số hoá dạng Pc(qC) và bộ đánh giá online đánh giá các giá trị của véc tơ tham số qC là qC(t) tại từng thời điểm và giá trị này dùng để cập nhật lại tham số bộ điều khiển theo thời gian thực.

Như vậy tham số của bộ điều khiển được tính toán trực tiếp không phải qua giải phương trình. Vì vậy mà DSTR là kiểu đánh giá mô hình đối tượng không tường minh.

* Hệ thích nghi tự chỉnh lai:

Kết hợp 2 phương pháp trên ta có hệ tự chỉnh thích nghi lai, tức là cùng lúc ta đánh giá cả tham số bộ điều khiển và tham số đối tượng nhằm tránh giải phương trình đại số. Đây là hệ thích nghi tự chỉnh nhằm kết hợp ưu điểm của cả hai hệ trên.

1.1.3. Hệ đktn theo mô hình mẫu MRAC (Model Reference Adaptive Control)

MRAC xuất phát từ phương pháp điều khiển theo mô hình mẫu, trong phương pháp điều khiển theo mô hình mẫu véc tơ tham số của bộ điều khiển qC* được tính dựa vào véc tơ tham số của đối tượng q*, nếu ta không biết véc tơ tham số của đối tượng q* thì ta không thể tính được véc tơ tham số của bộ điều khiển qC*. Do đó phương pháp điều khiển theo mô hình mẫu chỉ áp dụng được với đối tượng có thông số và cấu trúc biết trước.

Để giải bài toán điều khiển theo mô hình mẫu mà đối tượng có thông số thay đổi và cấu trúc không biết trước thì phương pháp điều khiển theo mô hình mẫu cần kết hợp với phương pháp điều khiển thích nghi để thay thế qC* trong luật điều khiển bằng véc tơ thông số đánh giá qC , từ đó phương pháp điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu ra đời.

Tuỳ theo cách thu được véctơ q(t), MRAC có hai phương pháp:

+ Phương pháp điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu trực tiếp;

+ Phương pháp điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu gián tiếp.

1.1.3.1. Phương pháp MRAC trực tiếp

Với phương pháp MRAC trực tiếp, thông số của bộ điều khiển qC(t) được

xác định theo yêu cầu về chất lượng của đối tượng điều khiển và biểu diễn dưới dạng tham số trong mô hình đối tượng điều khiển:

GS(p, q*) g GS(p, qC*).

Tại mỗi thời điểm bộ đánh giá sẽ tính trực tiếp qC*(t) từ tín hiệu vào uS(t) và tín hiệu ra yS(t) của đối tượng điều khiển. Thông số qC*(t) sẽ được sử dụng để tính toán các thông số của bộ điều khiển qC(t).

Trong phương pháp MRAC trực tiếp véctơ qC(t) được điều chỉnh trực tiếp mà không phải qua quá trình đánh giá thông số của đối tượng thực

ym

u

Mô hình mẫu

WM(S)

Bộ điều khiển  C(qc)X

đối tượng      Gs(P, q ) >Gs(P, q *C)X

Bộ Xác đinh tham số làm việc qc*X

e(t)

y

_

+

Hình 1-6: Sơ đồ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu trực tiếp

Như vậy vấn đề cơ bản của MRAC trực tiếp là chọn luật điều khiển C(qC(t)) và thuật toán của bộ đánh giá qC(t) sao cho thoả mãn yêu cầu chất lượng của hệ thống điều khiển.

1.1.3.2.  Phương pháp MRAC gián tiếp

Trong phương pháp này mô hình đối tượng được xây dựng với véc tơ tham số q* chưa xác định nào đó. Tại mỗi thời điểm ứng với mỗi tín hiệu vào u(t) và tín hiệu ra yS(t) bộ đánh giá thông số làm việc sẽ cho ra giá trị q(t) ứng với q* và được coi là giá trị đúng với đối tượng tại thời điểm đó và sử dụng giá trị đó để tính toán các thông số bộ điều khiển qC(t) nhờ giải phương trình:

qC(t)  =  F(q (t)).

Trong MRAC gián tiếp các thông số của đối tượng được nhận biết trong quá trình làm việc và được sử dụng để tính toán các thông số của bộ điều khiển.

Luật điều khiển C(qC(t)) được xây dựng ở mỗi thời điểm phải thoả mãn các chỉ tiêu của hệ ứng với mô hình đánh giá của đối tượng GS(p,q *(t)). Như vậy vấn đề chính của MRAC gián tiếp là chọn luật điều khiển C(qC(t)) và bộ đánh giá các tham số q(t), sao cho C(qC(t)) đáp ứng được các yêu cầu của mô hình đối tượng GS(q*) với q* chưa xác định.

Hình 1-7: Sơ đồ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu gián tiếp.

u

Mô hình mẫu    WM(S)

Bộ điều khiển

C(qc)X

đối tượng

Bộ xác định tham số làm việc qc*X

Ys

_

+

Bộ tính toán

qC(t) =  F[q(t)]X

Hệ MRAC có thể như một hệ bám thích nghi, trong đó đặc tính mong muốn được tạo ra từ mô hình mẫu. Mô hình mẫu là một mô hình toán học được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn đặt trước. Việc so sánh giữa tín hiệu đặt trước với tín hiệu đầu ra của hệ, chính là sự so sánh giữa tín hiệu ra của mô hình mẫu với tín hiệu ra của quá trình.

Mô hình mẫu được mô tả bởi phương trình:

X.m  =  AmXm + BmU 			(1.1-1)

Ym  =  C.Xm

Hệ thống được mô tả bởi phương trình

X.s  =  As(t).Xs + Bs(t).U 		(1.1-2)

Ys  =  C.Xs

Trong đó:

Xm, Xs	: Là các véctơ trạng thái của mô hình mẫu và quá trình

Am, Bm	: Là các ma trận hằng của mô hình mẫu

As(t), Bs(t)	: Là các ma trận biến thiên theo thời gian do tác động của nhiễu bên ngoài hoặc bên trong hệ thống.

Ym, Ys	: Là các véctơ tín hiệu ra của mô hình và của hệ thống

Sai lệch tín hiệu ra là: TM  =  Ym - Ys  =  C.e 		(1.1-3)

Trong đó:

C	: Là ma trận hằng

e  =  Xm - Xs: Là sai số tổng quát 			(1.1-4)

Tiêu chuẩn tối ưu ở đây có thể xem như một hàm:

IP  =  F(Ô, C, t, aim, ais) 					(1.1-5)

Trong đó: aim, ais là các thông số của mô hình và của quá trình.

Mục tiêu cơ cấu thích nghi ở đây là điều chỉnh thông số nào đó sao cho hệ thống mô hình có sai lệch nhỏ nhất

Lime(t)→0t→∞							(1.1-6)

Nghĩa là đặc tính ra trùng với đặc tính mong muốn. Vì vậy chất lượng của hệ được đảm bảo.

1.1.4. Những tồn tại của hệ ĐKTN.

ĐKTN là phương pháp điều khiển hiện đại được ứng dụng điều khiển các hệ thống phức tạp. Ngoài những ưu điểm mà ĐKTN đạt được thì nhược điểm cơ bản của phương pháp điều khiển thích nghi là không bền vững đối với nhiễu và khi đối tượng có các phần tử phi tuyến không thể mô hình hoá được.

Các luật thích nghi và bộ điều khiển được phân tích và thiết kế trên cơ sở đối tượng không có nhiễu tác động và các động học đều có thể mô hình hoá được. Song trong thực tế các sơ đồ thực hiện trên các thiết bị thực thường khác với các mô hình lý tưởng. Các đối tượng trong thực tế có thể được giới hạn kích thước (số chiều), tính phi tuyến, số đầu vào và đầu ra. Đặc tính của nó có thể sai khác bởi các nhiễu trong và nhiễu ngoài tác động vào. Sự khác nhau giữa mô hình thay thế và mô hình thực sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ . Vì vậy mà đặc tính của mô hình lý tưởng không thể áp dụng cho mô hình thực.

Khi thiết kế hệ ĐKTN cho hệ thực phải chấp nhận các giả thiết sau:

- Đối tượng trong quá trình làm việc không chịu tác động của nhiễu.

- Không có phần tử không mô hình hoá được.

- Các tham số không biết không thay đổi theo thời gian.

Trong thực tế các giả thiết trên là khó có thể thoả mãn được.

Như vậy khi xét đến nhiễu, đến sai số mô hình và sai số trong việc xác định tín hiệu vào ra của đối tượng thì hệ ĐKTN không còn bền vững nữa, đặc biệt khi hệ nằm ở biên giới ổn định.

Một số trường hợp dẫn đến mất ổn định thường gặp trong thực tế là:

1.1.4.1. Hiện tượng trôi tham số

Xét đối tượng có đầu ra là y(t) bị tác động bởi nhiễu giới hạn chưa biết d(t).

Mô tả toán học của đối tượng là: 	Y(t)  =  q*u(t)+d(t)

Trong trường hợp d(t)  =  0, luật đánh giá tham số là

q* = e1gu ; 	e1 = y-qu

Trong đó q là đánh giá trực tuyến của q*, chứng minh được rằng q bị chặn và lúc này e1® 0 khi t ®¥ hệ sẽ ổn định.

Tuy nhiên khi d(t) ¹ 0 thì tham số đánh giá có thể xảy ra q®¥ khi t®¥.

Người ta gọi hiện tượng không ổn định này là hiện tượng trôi tham số.

1.1.4.2. Mất ổn định do hệ số lớn.

Xét đối tượng có hàm truyền bậc hai

y=1−μs(s−a)(1+μs)u						(1.1-7)

Trong đó: m là số dương nhỏ đại diện cho các hằng số nhỏ trong hệ thống.

Đây là đối tượng có hàm truyền bậc 2 nên ta có thể giảm bậc và bỏ qua m.

Biểu thức (1.1-7) có thể đưa về dạng:

y~ là giá trị đầu khi m =  0.

Từ (1.1-7) ta có: y =  G[1+Dm(s)]u

Trong đó :G0(s)=1s−a và Δm(s)=−2μs1+μs

Biểu thức này có thể biểu diễn bằng phương trình trạng thái

X. =  ax+z-u

mz  =  -z+2u								(1.1-8)

y  =  x

Trong hệ phương trình trên nếu ta cho m  =  0 ta có:

X. =  a.x +b 								(1.1-9)

y~=x

x  biểu thị trạng thái khi m =  0

Sau khi có mô hình đã giảm bậc ta dùng làm cơ sở để thiết kế bộ điều khiển trên đối tượng đơn giản nhưng thực tế là làm việc với hệ thực bậc 2 có  m > 0. Luật thích nghi có thể tạo ra hệ số phản hồi lớn, kích thích các động học không có cấu trúc và dẫn đến sự mất ổn định.

1.1.4.3.  Mất ổn định do tốc độ thích nghi nhanh

Khi tốc độ thích nghi tăng lên thì các đặc tính động học không có mô hình bị kích thích tăng lên. ảnh hưởng của các động học không cấu trúc sẽ gây

ra trạng thái ký sinh lớn có tác dụng như là nhiễu làm cho hệ mất ổn định.

*  Hướng giải quyết

Để có thể ứng dụng điều khiển thích nghi vào điều khiển các hệ thực cần tìm biện pháp nâng cao tính bền vững của hệ bằng điều khiển thích nghi bền vững kết hợp với các hướng sau:

- Sử dụng luật điều khiển thông thường kết hợp với bộ đánh giá bền vững;

- Sử dụng luật điều khiển bền vững.

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG

1.2.1. Định nghĩa

- Định nghĩa 1: Một hệ thống được gọi là bền vững nếu chất lượng E của hệ thống không những thoả mãn cho riêng mô hình đối tượng đang xét G0(p) mà cho một lớp các mô hình đối tượng G(p) trong đó có đối tượng G0(p). Hoặc cho cả một lớp các mô hình các sai lệch D so với G0(p).

- Định nghĩa 2: Một bộ điều khiển R(p) được gọi là bền vững nếu nó làm cho hệ thống bền vững với chất lượng E cho một lớp các mô hình đối tượng G. Hoặc cho một lớp các mô hình có sai lệch D so với đối tượng.

1.2.2. Mô hình mô tả hệ phi tuyến.

Khi thiết kế hệ thống điều khiển, nhiệm vụ đầu tiên là tìm mô hình toán học của đối tượng. Xây dựng được mô hình toán học mô tả đầy đủ, chính xác đối tượng là một nhiệm vụ khó khăn, thậm chí tìm được mô hình mô tả chính xác đối tượng thì sẽ rất phức tạp, thường là có bậc cao dẫn đến bộ điều khiển quá phức tạp không thể thực hiện được.

Để nâng cao tính bền vững của hệ khi thiết kế bộ điều khiển ta cần phải phân loại và nghiên cứu các đặc tính không xác định của đối tượng từ đó tìm cách mô tả chúng. Khi các sai lệch của mô hình đối tượng được mô tả bằng một vài dạng toán học nào đó thì có thể sử dụng chúng để phân tích tính bền vững của bộ điều khiển khi thiết kế cho mô hình đơn giản hoá của đối tượng trong thực tế.

Đặc điểm cơ bản của hệ phi tuyến là đặc tính của đối tượng khó xác định

chính xác và đặc tính này không bền vững. Do đó giữa mô hình thay thế và đối tượng thực sẽ tồn tại một sai lệch nào đó.

Sai lệch về cấu trúc của mô hình được chia thành hai dạng sau:

+ Sai lệch có cấu trúc

+ Sai lệch không có cấu trúc (bao gồm sai lệch cộng, sai lệch nhân và sai lệch hệ số)

Xét một hệ đơn giản gồm các nhiễu tác động và có sai lệch giữa mô hình và đối tượng như hình vẽ:

Rp

DSX

S0

u(t)

e(t)

n1(t)

n2(t)

n3(t)

y(t)

-

x(t)

Hình 1-8: Sơ đồ mô tả sai lệch giữa mô hình và đối tượng

S: Đối tượng cần điều khiển.

S0(p): Mô hình đối tượng chuẩn.

R(p): Bộ điều khiển xây dựng trên cơ sở hiểu biết về đối tượng

DS: Sai lệch giữa mô hình và đối tượng (các thành phần không mô hình được).

e(t), x(t), y(t)	: Các tín hiệu nội.

u(t), n1(t),n2(t), n3(t): Tín hiệu bên ngoài tác động.

1.2.1.1. Các phương pháp mô tả sai lệch

- Sai lệch có cấu trúc

Sai lệch có cấu trúc là sai lệch biểu diễn được thông qua miền giá trị thích hợp cùng tham số mô hình. Khi mô hình hoá đối tượng các thành phần sai lệch DS  được biểu diễn vào cùng với mô hình dưới dạng tham số.

Trong nhiều trường hợp, các sai lệch của đối tượng có thể có dạng đặc biệt do bắt nguồn từ sự biến thiên của các tham số vật lý hoặc nảy sinh từ việc giảm bậc của các mô hình toán học bậc cao của đối tượng.

Đối với một đối tượng tuyến tính dừng SISO, mô hình nhiễu loạn đơn viết ở dạng không gian trạng thái sau, đều có thể dùng để mô tả các hiện tượng biến đổi nhanh (phần thiểu số) và chậm (phần chiếm ưu thế) của đối tượng.

x.=A11x+A12z+B1uμz.=A21x+A22z+B2u        x∈Rny=C1T+C2Tz                           y∈Rm 			(1.2-1)

Đại lượng m đại diện cho tất cả các tham số nhỏ như các hằng số thời gian nhỏ, các khối lượng nhỏ … đã bị bỏ qua. Tất cả các ma trận trong phương trình trên được giả thiết là ma trận hằng và không phụ thuộc vào m. Giả thiết này giúp cho việc tính toán đơn giản hơn và nó không làm mất tính tổng quát.

Thực hiện phép biến đổi :

zf  =  z+L(m)x						(1.2-2)

Trong đó L(m) được chọn sao cho thoả mãn công thức đại số:

A21-A22L+mLA11-mLA12  = 0				(1.2-3)

Khi đó 1.2.1 trở thành

x.=Asx+A12+B1uμz.f=Afzf+A22zf+Bsuy=CsT+C2Tzf 					(1.2-4)

Trong đó:

As = A11-A12L		; Af = A22+A12

Bs = B2+mLB1		; CsT = C1T+C2TL

Nếu A22 không duy nhất với mọi m∈0,μ (μtuỳ chọn > 0 ) ta luôn tìm được lời giải của phương trình 1.2-3 ở dạng :

L = A22-1A21+O(m)

Rõ ràng là với u = 0 thì:

x.=A¸x+A12zf

μz.f=Afzf+A22zy=CsT+C2Tzf						(1.2-5)

Các giá trị riêng ở (1.2-5) bằng các giá trị riêng của Asvà Af/m. Những giá trị riêng này trong trường hợp m nhỏ và Af không duy nhất. Nếu m càng nhỏ thì khoảng cách giữa trị riêng của As và Af/m càng lớn và sự tách biệt giữa các thang thời gian càng lớn. Rõ ràng là nếu Af ổn định thì khi m càng nhỏ biến trạng thái zf tiến về 0 càng nhanh.

Vì vậy đối với giá trị m nhỏ tác động của các đặc tính động học nhanh ổn định, giảm một cách đáng kể sau một khoảng thời gian ngắn.

Khi A22 ổn định (Cũng có nghĩa là Af ổn định khi m nhỏ), một xấp xỉ hợp lý có thể đạt được bằng cách đặt m  =  0, giải z từ công thức thứ hai của (1.2-1) rồi thay vào công thức thứ nhất của phương trình (1.2-1) ta có :		x0=A0x+B0uy0=C0Tx0+D0u. 		x0ÎRn			(1.2-6)

Trong đó:

A0 = A11-A12A22-1A21;	B0 = B1-A12A22-1 B2

C0T = C1T-C2TA22-1A21;	D0 = -C2TA22-1B2.

Nếu cho m = 0 thì kích thước của không gian trạng thái (1.2-1) sẽ giảm từ (n+m) xuống n do phương trình vi phân của z ở (1.2-1) đã chuyển thành phương trình đại số:

0 =  A21x0+A22z0+B2u					(1.2-7)

z0 = -A22-1(A21x0+B2u)

Hàm truyền đạt: G0(s) = C0T(sI-A0)-1 B0+D0

Khi đó đại diện cho hàm biến thiên chậm hay nói cách khác là phần danh định của đối tượng chiếm ưu thế.

Cần lưu ý rằng, mặc dù hàm truyền đạt G(s) từ u sang y của đối tượng đủ bậc mô tả ở (1.2-1) chính xác hoàn toàn nhưng hàm truyền danh định G0(s) chỉ đúng một nửa vì: D0 = -C2TA22-TB2 có thể khác không.

Trong truờng hợp số hạng phát sinh từ các đặc tính động học biến đổi nhanh D0 = -C2TA22-1B2 mà khác 0 được gọi là ký sinh có thể quan sát rõ.

Có một cách khác để khử tác động của các ký sinh quan sát được và điều khiển nó bằng cách thêm vào (1.2-1) một bộ lọc thông thấp.

Khi đó y được cho qua bộ lọc f1/(s+f0) (với f1,f0>0) và xuất hiện biến 		yf  =  -f0yf+f1y							(1.2-8)

Khi đó (1.2-1) là:

(1.2-9)

Đây là hệ thống bậc (n+m+1) trong đó :

xa = [yf,xT]T và  được xác định một cách phù hợp .

Hàm truyền danh định (1.2-9) bây giờ trở thành:

Có thể biểu diễn dạng khác của phương trình nếu thực hiện phép đổi biến:η=Zf+Aµ−1Bsu							(1.2-10)

Biến trạng thái mới h đại diện cho sự sai lệch giữa biến trạng thái zf và đáp ứng trạng thái “gần xác lập ” vì m ¹ 0 có được nhờ phép xấp xỉ: m.zf»0.

Sử dụng phương trình ta có được :

x.=A¸x+A12η+Bsuμη=Afη+μAµ−1Bsu.y=CsTx+C2Tη+Dsu					(1.2-11)

Trong đó:

Bs=B1−A12Aµ−1BsDs=−C2TAf−1B

Vì với u.=O(1), phần biến đổi chậm của h thuộc về O(m), nghĩa là ở trạng thái xác lập η=O(μ) nên biến trạng thái h được gọi là trạng thái ký sinh. Rõ ràng là với u.=O(1), ảnh hưởng của h nên x ở trạng thái xác lập có thể bỏ qua (với điều kiện m nhỏ). Trong khi đó với u.≥O(1μ),η∈O(1)ở trạng

thái xác lập và ảnh hưởng của nó lên trạng thái biến đổi chậm x là đáng kể.

b. Sai lệch không có cấu trúc

Là sai lệch không biểu diễn được qua tham số mô hình mà phải nhờ đến phương pháp tổng quát hơn.

Các dạng sai lệch không có cấu trúc có thể có một trong ba dạng quan hệ sau đối với đối tượng:

* Sai lệch cộng

Gọi G(s) và G0(s) là hàm truyền của đối tượng thật và mô hình tương ứng. Quan hệ giữa mô hình thay thế và đối tượng xác định theo:

G(s) = G0(s)+DGa(s)					(1.2-12)

DGa(s)X

G0(s)

+y

u

Hình 1-9 : Sơ đồ mô tả sai lệch cộng

G0(s): là hàm truyền chuẩn bao gồm những thành phần có thể mô hình được.

DGa(s): Thành phần bất định của mô hình (kể đến các thành phần không mô hình được hay là sai lệch mô hình thật với mô hình lý tưởng hoá ).

Đối với nhiễu cộng thông thường là không biết cấu trúc của nhiễu nhưng ta giả thiết rằng nó bị chặn trên trong miền tần số , có nghĩa là:

ΔGa(Jω)≤δa(ω);∀ω

Trong đó da(w) là một hàm biết trước, để có thể tìm da(w) ta có thể dùng thực nghiệm.

Tập các mô hình đối tượng được mô tả bởi:

Pa = {G}        là một họ đối tưọng trong đó sai lệch có mối quan hệ cộng đối với đối tượng.

Trong bài toán điều khiển bền vững G0(s) là biết một cách chính xác, nên độ sai lệch của các điểm zero và điểm cực của G(s) được đưa cả vào trong DGa(s).

Trong bài toán ĐKTN các tham số G0(s) là chưa biết vì vậy sai lệch của các điểm zero- điểm cực của nó không cần phải đưa vào DGa(s).

Với bài toán ĐKTN thì yêu cầu DGa(s) là ổn định (Đa thức Hurwit).

* Sai lệch nhân.

Nếu G(s), G0(s) có quan hệ:

G(s) = G0(s)(1+DGm(s) )					(1.2-13)

Với DGm(s) ổn định. Khi đó DGm(s) được gọi là nhiễu nhân

Đối với nhiễu nhân thông thường cũng không biết cấu trúc của nhiễu nhưng ta giả thiết rằng nó bị chặn trên trong miền tần số, có nghĩa là :

ΔGm(Jω)≤δm(ω),∀ω 					(1.2-14)

dm(w) được gọi là biên trên được xác định từ thực nghiệm theo đáp ứng tần số.

DGm(s)X

G0(s)

u

y

+

+

Hình1-10: Sơ đồ mô tả  sai lệch nhân

Tập các mô hình đối tượng Pm được mô tả bởi công thức:

Πm=GG(jω)−G0(jω)G0(jω)≤δm(ω)

là một họ đối tượng trong đó sai lệch có mối quan hệ nhân đối với đối tượng.

c. Sai lệch hệ số.

Gọi G(s), G0(s) được biểu diễn dạng phân thức:

G(s) = N0+ΔNM0+ΔM,G0(s)=N0M0 				(1.2-15)

Sơ đồ mô tả như hình vẽ:

DNX

N0

M0-1

DMX

u

+

+

-

y

Hình 1-11: Sơ đồ mô tả  sai lệch hệ số

Với N0 và M0 là các đa thức hữu tỉ, ổn định, nguyên tố cùng nhau.

DN, DM ổn định và nguyên tố cùng nhau.

DN, DM gọi là thành phần sai lệch hệ số của mô hình.

Trong 3 dạng trên, dạng thứ 3 được dùng phổ biến vì có ưu điểm là biểu diễn được lớp các mô hình rộng hơn và tham số hoá mô hình dễ dàng hơn.

1.2.3.  Điều khiển bền vững đối với hệ phi tuyến

Mục đích của bộ điều khiển là đạt được các tính năng theo yêu cầu và bền vững. Để đạt được mục đích đó bộ điều khiển phải thiết kế sao cho ít nhạy cảm, nghĩa là phải bền vững đối với một lớp đặc tính không xác định mà chắc chắn sẽ gặp trong thực tế. Nói cách khác là bộ điều khiển bền vững đảm bảo tính năng của nó không những cho mô hình chuẩn của đối tượng mà còn đảm bảo với một họ đối tượng, trong đó có đối tượng đang khảo sát.

Xét mô hình hệ thống kín mô tả trên hình Hình 1-12. Trong đó C(s), F(s) là thiết bị điều khiển được thiết kế để đảm bảo ổn định cho phần chuẩn của mô hình đối tượng và phần này có hàm truyền là G0(s) và xác định được.

G0(s): Hàm truyền danh định của mô hình chuẩn.

G(s): Hàm truyền của đối tượng thực.

d, du,dn,um: Trị số biên của các tín hiệu đầu vào.

d0

dy

C(s)

G(s)

F(s)

u +

+

u0

+

+

dn

yn

yc

Hình 1-12 : Hệ thống điều khiển tổng quát

G(s) là đại diện cho một họ đối tượng thực trong đó có mô hình chuẩn có hàm truyền danh định là G0(s) và có sai lệch mô hình được mô tả bằng biên chặn trên nào đó trong miền tần số.

Sai lệch mô hình chuẩn G0(s) và đối tượng G(s) được mô tả bằng một trong ba dạng sai lệch đã phân tích ở trên.

Thiết bị điều khiển C(s), F(s) là bền vững đối với phần không xác định của đối tượng G(s), nghĩa là ngoài mô hình G0(s) nó còn ổn định cả với G(s).

Đặc tính của C(s), F(s) làm ổn định đối với G(s) gọi là tính ổn định bền vững của hệ điều khiển.

Điều kiện cần và đủ để hệ trên (Hình 1-12) ổn định bền vững là :

a.   C(s)F(s)1+C(s)F(s)G0(s)∞δa(ω)<1 					(1.2-17)

b.   C(s)F(s)G0(s)1+C(s)F(s)G0(s)∞δm(ω)<1					(1.2-18)

c.   Δ2(s)+C(s)F(s)Δ1(s)M0(s)+C(s)F(s)N0(s)∞<1					(1.2-19)

Trong đó: G(s) = G0(s)+Da(s)			ứng với trường hợp a

G(s) = G0(s)[1+Dm(s)]		         	ứng với trường hợp b

G(s) =  N0(s)+Δ1(s)D0s+Δ2(s),G0(s)=N0(s)M0(s)	ứng với trường hợp c

G(s): Là hàm truyền của đối tượng.

G0(s): Hàm truyền của đối tượng chuẩn (phần mô hình hoá được)

Da(s): Là nhiễu cộng (bộ phận không mô hình hóa được của đối tượng)

Dm(s): Là nhiễu nhân (bộ phận không mô hình hoá được của đối tượng)

da(w): Là biên trên của Ga(jw)

dm(w): Là biên trên được xác định từ thực nghiệm.

Các điều kiện (1.2-8) (1.2-9) (1.2-10) không chỉ là điều kiện đủ mà còn là điều kiện cần, nếu điều kiện trên bị vi phạm thì trong họ đối tượng đang xem xét có một đối tượng Gi để hệ thống có phản hồi với các khâu bù C(s), F(s) là không ổn định.

Các điều kiện (1.2-17); (1.2-18); (1.2-19) được gọi là điều kiện bền vững.

Các điều kiện này được dùng để chọn C(s), F(s) sao cho ngoài vấn đề ổn định với đối tượng chuẩn còn ổn định với một lớp các sai lệch mô hình.

1.3. HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Khi cần điều khiển các hệ phi tuyến chứa các tham số không biết trước thay đổi theo thời gian và chịu ảnh hưởng của nhiễu với các phần tử phi tuyến không thể hoặc khó mô hình hoá được. Các bộ điều khiển cần thoả mãn các yêu cầu đặt trước thường được thiết kế theo các hướng sau:

+ Điều khiển bền vững.

+ Điều khiển thích nghi.

+ Điều khiển thích nghi bền vững.

* Điều khiển bền vững.

Mục đích của thiết bị điều khiển là đạt được các tính năng theo yêu cầu. Để đạt được mục đích đó bộ điều khiển phải thiết kế sao cho có tính bền vững đối với một lớp đặc tính không xác định mà chắc chắn sẽ gặp trong thực tế. Nói cách khác là bộ điều khiển bền vững đảm bảo tính ổn định của hệ kín và tính năng của nó không những đảm bảo với mô hình chuẩn của đối tượng mà còn đảm bảo với một lớp các mô hình đối tượng.

Một trong những phương pháp bền vững ra đời sớm nhất là phương pháp bề mặt chuyển đổi. Phần cơ bản của phương pháp này là bề mặt chuyển đổi được thiết kế sao cho nếu các trạng thái nằm trên bề mặt này thì hệ thoả mãn các yêu cầu điều khiển cần thiết. Tín hiệu điều khiển được thiết kế sao cho các trạng thái luôn nằm trên bề mặt này.

Phương pháp này có nhược điểm là chỉ ứng dụng cho hệ thoả mãn điều kiện cùng mức nghĩa là nhiễu ảnh hưởng vào hệ ở cùng mức với tín hiệu điều khiển, quá trình thiết kế là quá trình thử dần.

Nhược điểm quan trọng nữa là tín hiệu điều khiển bị gián đoạn khi các trạng thái thay đổi qua lại bề mặt.

Một số phương pháp điều khiển bền vững khác dựa vào luật Lyapunov thứ II. Đối với các hệ chịu nhiễu và chứa các phần tử phi tuyến không mô hình hoá được, khi sử dụng phương pháp thiết kế này cần thoả mãn điều kiện cùng mức. Điều kiện cùng mức chỉ thoả mãn ở một số trường hợp hữu hạn trong thực tế, do vậy cần phải có phương pháp để loại bỏ giới hạn này.

Trong trường hợp này người ta chia các thông số không biết trước, nhiễu và các phần tử phi tuyến không thể mô hình hoá được thành 2 thành phần: Thoả mãn điều kiện cùng mức và không thoả mãn điều kiện cùng mức.

Sau đó dùng phương pháp Lyapunov thứ II để thiết kế ổn định cho phần của hệ thoả mãn điều kiện cùng mức và dùng phương pháp ổn định năng lượng để thiết kế ổn định cho phần không thoả mãn điều kiện cùng mức.

* Điều khiển thích nghi

Để thoả mãn các yêu cầu đặt trước, khi cần điều khiển các hệ phi tuyến có thể theo hướng điều khiển thứ hai là sử dụng hệ ĐKTN.

Phương pháp này được thiết kế cho các hệ thoả mãn các điều kiện cùng mức cũng như các hệ không thoả mãn điều kiện này.

Luật điều khiển là luật nhận dạng các tham số được xây dựng dựa vào nguyên lý tương đương dùng cho các hệ tuyến tính.

Đặc điểm cơ bản của điều khiển thích nghi là chỉ xây dựng cho những hệ có tham số biết trước sau đó các tham số này được thay thế bởi nhận dạng của chúng. Đây chính là các phương pháp ĐKTN cho các hệ tuyến tính và được cải tiến để áp dụng cho các hệ phi tuyến.

Nhược điểm cơ bản của ĐKTN là không bền vững khi chịu nhiễu tác động và khi đối tượng có các phần tử phi tuyến không mô hình hoá được.

* Điều khiển thích nghi bền vững

Từ nội dung của hai phương pháp điều khiển trên ta kết hợp để đưa ra phương pháp điều khiển thích nghi bền vững(ĐKTNBV).

Nội dung của phương pháp này là xây dựng một bộ điều khiển sao cho tận dụng được ưu điểm của hai phương pháp điều khiển trên. Nghĩa là xây dựng được bộ ĐKTN mà nó có thể ổn định không những đối với một đối tượng chuẩn mà nó có thể ổn định với một lớp đối tượng trong đó bao hàm cả đối tượng chuẩn nói trên.

Trong trường hợp chung lớp đối tượng trên có thể có thông số không biết trước và có thành phần động học không mô hình hoá được.

1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Qua tìm hiểu ta thấy ĐKTN bền vững là phương pháp điều khiển tự động hiện đại, có nhiều ưu điểm được ứng dụng để điều khiển các hệ thống phức tạp trong thực tế nhằm đáp ứng các yêu cầu của nền sản xuất hiện đại.

Các hệ trong thực tế là các hệ có tham số biến thiên và mô hình có phần không mô hình hoá được. Vì vậy khi sử dụng hệ điều khiển thích nghi bền vững thì phần thích nghi sẽ khắc phục được sự biến thiên tham số còn phần bền vững sẽ đảm bảo cho hệ ổn định với một lớp các mô hình tức là khắc phục được các sai lệch về mô hình. Như vậy hệ ĐKTNBV đã tận dụng được ưu điểm của cả hai phương pháp để điều khiển hệ thực.