CHƯƠNG 2

HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Hệ điều khiển thích nghi điển hình bao gồm hai phần chính: luật điều khiển và luật thích nghi (luật đánh giá tham số).  Bài toán nâng cao tính bền vững của hệ điều khiển thích nghi cũng đi theo hai hướng sau:

- Hướng 1: Tìm các bộ đánh giá tham số đặc biệt (luật thích nghi bền vững) để đạt được tính bền vững của hệ.

- Hướng 2: Tìm các luật điều khiển bền vững để ứng dụng vào tổng hợp sơ đồ điều khiển thích nghi.

Nguyên nhân chủ yếu của sự mất ổn định là do luật thích nghi gây nên. Vì vậy luận văn tập trung giải quyết theo hướng sử dụng các luật thích nghi bền vững để ứng dụng cho các sơ đồ thích nghi với các luật điều khiển thông thường.

2.1.  CÁC LUẬT THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Các luật thích nghi làm cho hệ bền vững đối với các sai lệch mô hình và nhiễu được gọi là luật thích nghi bền vững. Các luật thích nghi bền vững được xây dựng dựa trên cơ sở cải tiến các luật thích nghi thông thường nhờ hai phép biến đổi chủ yếu sau:

+ Tín hiệu chuẩn hoá m: Tín hiệu này được chọn sao cho chặn trên đối với sai số mô hình h và véc tơ tín hiệu f. Tín hiệu chuẩn hoá đảm bảo là sai số mô hình đã chuẩn hoá h/m được giới hạn và do đó nó có tác dụng như một nhiễu đầu vào đã giới hạn trong luật thích nghi.

+ Phép “ khe hở”, phép “Chiếu”, hoặc “Vùng chết” để thay đổi thành phần tích phân của luật thích nghi.

Phép “Chiếu ” cưỡng bức các đánh giá tham số nằm bên trong một tập hợp lồi giới hạn nào đó trong không gian tham số mà có chứa véc tơ chưa biết

q* sẽ đảm bảo cho tham số đánh giá bị giới hạn.

Các hệ điều khiển thích nghi bền vững điển hình là:

- Thuật toán hiệu chỉnh khe hở (Leakage)

- Thuật toán Gradient có khe hở.

- Thuật toán bình phương cực tiểu có khe hở.

- Phương pháp chiếu (Prorection).

- Phương pháp vùng chết (Dead-Zone).

2.2. HỆ MRAC BỀN VỮNG TRỰC TIẾP

Các hệ ĐKTN thiết kế cho các mô hình đã đơn giản hoá sẽ không đảm bảo được tính ổn định khi áp dụng cho đối tượng thực có Dm(s)?0 hoặc du?0. Nguyên nhân chủ yếu của sự mất ổn định là do luật thích nghi gây nên. Luật thích nghi làm cho các vòng kín tổng thể trở lên phi tuyến và nhạy cảm đối với tác động của sai số mô hình.

Tính bền vững của hệ MRAC với các luật thích nghi đã chuẩn hoá có thể đạt được bằng cách sử dụng nguyên tắc tương đương để phối hợp luật điều khiển MRAC với luật thích nghi bền vững.

Trình tự thiết kế giống như đối với trường hợp lý tưởng, nghĩa là ta sử dụng luật điều khiển giống như trường hợp tham số đã biết nhưng thay các tham số chưa biết đó bằng các luật đánh giá trực tuyến nhờ các luật thích nghi bền vững.

Xét đối tượng SISO được mô tả bằng:  y=1s−a1+Δm(s)u	(2.2.1)

Có hàm truyền là phù hợp tuyệt đối, trong đó a là tham số chưa biết và Dm(s) là sai lệch nhân của đối tượng.

Ta xét luật điều khiển sau:

Trong đó: am là điểm cực mong muốn của hệ thống kín

θ là đánh giá của q* = a+am

Các công thức (2.2.2) được thiết kế cho mô hình đối tượng y = 1s−au nhưng lại áp dụng cho đối tượng (2.2.1) là:

y=1s−a1+Δm(s)u

Trong đó Dm(s)? 0 và sai lệch mô hình Dm(s) này sẽ dẫn đến nhiễu trong luật thích nghi. Điều đó dễ làm cho q trôi đến giá trị không xác định nào đó, dẫn đến một số tín hiệu trở thành không giới hạn kể cả khi Dm(s) nhỏ. Cuối cùng làm cho luật thích nghi (2.2.3) không bền vững đối với độ bất định Dm(s) của đối tượng.

Sơ đồ ĐKTN này sẽ trở nên bền vững nếu ta thay luật thích nghi (2.2.3) bằng luật thích nghi bền vững đã trình bày ở trên và vẫn giữ các luật điều khiển thông thường.

Trình tự thiết kế như sau:

1. Trước hết biểu diễn tham số điều khiển mong muốn q* = a+am ở dạng mô hình tham số tuyến tính:

Z =  q*f+h

Trong đó z, f được xác định từ (2.2.3) và h = 1s+amΔm(s)u là sai số mô hình.

Nếu ta giả thiết rằng giới hạn độ dự trữ ổn định của các điểm cực Dm(s)

đã biết, có nghĩa là Dm(s) giải tích trong miền Re[s] ³ d0/2 (với hằng số d0 dương đã biết ) thì có thể chứng minh rằng tín hiệu m tạo ra theo biểu thức:

m2 =  1+ms

m.=−δ0ms+u2+y2

ms(0) = 0;d0<2a

Sẽ đảm bảo cho h/m và f/mÎÊ¥  và do đó có thể dùng làm tín hiệu chuẩn hoá. Khi đó ta có thể kết hợp phép chuẩn hoá với bất kỳ một phép biến đổi nào như thuật toán khe hở, thuật toán chiếu, thuật toán vùng chết để tạo nên hệ ĐKTN bền vững.

Trường hợp tổng quát điều kiện Dm(s) phải thoả mãn để hệ ổn định bền vững là:

Trong đó:Δ∞=Δm(s)s+am∞δ0 ; Δ2=Δm(s)s+am2δ0

Hằng số d0 > 0 phải chọn sao cho Dm(s) giải tích trong Re[s] ³ d0/2

c: Biểu thị hằng số xác định có thể tính toán được.

Hằng số a0 > max[1, d0/2] là một hằng số bất kỳ và có thể chọn sao cho thoả mãn các bất đẳng thức trên đối với D2 và D¥ nhỏ.

Sơ đồ điều khiển thích nghi bền vững theo mô hình mẫu ở trên có thể tóm tắt lại bằng công thức sau:

u = - qy

θ.=γεφ−σsγθ;ε=z−θφm2

φ=1s+amy	,z=y−1s+amu

m2 = 1+ms; ms(0) = 0

m=−δ0ms+u2+y2

Trong đó: ss là s chuyển tiếp.

Khi áp dụng cho đối tượng có mô tả toán học:

y = 1s−a[1+Δm(s)]u

Trong đó: giả sử a = 1 và Dm(s) = −2μs1+μs với m > 0

Ta có thể kiểm tra được đáp ứng của y(t) tương ứng với các giá trị m khác nhau (nghĩa là Dm khác nhau) bằng mô phỏng. Với m nhỏ thì đặc tính điều chỉnh tốt và ổn định. Nhưng khi m tăng lên thì tính ổn định của hệ sẽ xấu đi và khi m =  0,35 thì hệ thống trở lên không ổn định.

Trường hợp tổng quát:

Đối tượng SISO cho bởi phương trình sau đây:

yP  = G0(s)[1+Dm(s)][uP+du]				(2.2.4)

Mô hình đối tượng có dạng lý tưởng là:

yP  = G0(s)uP ;với G0(s) = kPzp(s)Rp(s)			(2.2.5)

Trong đó: du là nhiễu loạn đầu vào bị giới hạn.

G0(s): là hàm truyền của phần có mô hình hoá được của đối tượng.

Dm(s) là sai lệch nhân chưa biết có các điểm cực ổn định.

Giả thiết: Hàm truyền tổng thể của đối tượng và G0(s) là phù hợp tuyệt đối.

Trong đó G0(s) thoả mãn các giả thiết sau.

P1:ZP(s) là đa thức Hurwit bậc mP

P2: RP(s) là đa thức Hurwit bậc nP có giới hạn trên nP đã biết

P3: Bậc tương đối n* = nP-mP của G0(s) đã biết.

P4: dấu của hệ số tần cao đã biết.

Độ bất định Dm(s) thoả mãn các giả thiết sau:

S1: Dm(s) giải tích trong Re[s]³-d0/2 với d0>0 đã biết nào đó .

S2: Tồn tại hàm truyền phù hợp W(s), giải tích trong miền:

Re(s)³ -d0/2

Để sao cho W(s) Dm(s) cũng phù hợp.

Các giả thiết S1, S2 có nghĩa là D2, D¥ là hằng số xác định với D2, D¥ được định nghĩa như sau:

D¥¦W(s)Δm(s)∞δ0    ; Δ2=¦W(s)Δm(s)2δ0

Do tính phù hợp tuyệt đối của hàm truyền đối tượng tổng thể và của G0(s) nên G0(s);Dm(s) cũng phù hợp tuyệt đối.

Mục tiêu của điều khiển là phải chọn uP và xác định các giới hạn của D2, D¥ để tất cả các tín hiệu trong hệ thống kín bị giới hạn và tín hiệu đầu ra yP bám theo đầu ra ym của mô hình mẫu càng sớm càng tốt.

Tín hiệu đầu ra của mô hình mẫu ym xác định như sau:

Ym = Wm(s).r(t) = kmzm(s)Rm(s).r(t) 					(2.2.6)

Với tín hiệu chủ đạo r(t) có giới hạn

Hàm truyền Wm(s) của mô hình mẫu thoả mãn các giả thiết:

M1: Zm(s), Rm(s) là đa thức Hurwit có bậc tương ứng qm, pm với qm £ pm

M2: bậc tương đối n*m = pm- qmcủa Wm(s) giống bậc của GP(s): n*m = n*.

Việc thiết kế tín hiệu điều khiển uP được thiết kế dựa trên mô hình đối tượng lý tưởng có Dm(s)º0 và dnº0 nhưng đòi hỏi phải thoả mãn với hệ thực

cos Dm(s)¹0 và dn¹0.

Xét luật điều khiển cho mô hình đối tượng Dm(s)º0 và dnº0:

uP =  qTw							(2.2.7)

Trong đó q = [q1,q2,q3,c0] là véc tơ tham số được tạo ra trực tuyến nhờ một luật thích nghi nào đó.

w = [w1,w2,yP,r]

Trong đó các véc tơ tín hiệu w1,w3 được tạo ra bằng cách lọc đầu vào uP và đầu ra yP của đối tượng.

Luật điều khiển (2.2.7) sẽ tạo nên sơ đồ Điều khiển thích nghi bền vững đối với các sai lệch mô hình đối tượng Dm(s), du nếu ta sử dụng các luật thích nghi bền vững đã nêu ở phần trước để cập nhật các tham số điều khiển chứ không dùng các luật thích nghi thông thường.

Đầu tiên ta triển khai mô hình tham số phù hợp với véc tơ tham số điều khiển mong muốn q* rồi sau đó chọn luật thích nghi bền vững thích hợp ở 2.1 để đánh giá tham số.

Trình tự tiến hành như sau:

Ta viết phương trình đối tượng ở dạng:

RPyP = kPZP(1+Dm)(uP+du)						(2.2.8)

Sau đó sử dụng công thức phù hợp hàm truyền:

(Λ−θ1Tα)RP−kP(θ2Tα+Λθ3)ZP=ZPΛ0Rm 			(2.2.9)

Trong đó: a = an-2(s) = [sn-2,…,s,1]T

Từ (2.2.8) ta suy ra: (Λ−θ1Tα) RPyP = (Λ−θ1Tα)kPZP(1+Δm)uP+du

Kết hợp với (2.2.9) ta có phương trình sau:

Zpkpθ2Tα+Λθ3+Λ0Rmyp=(Λ−θ1Tα)kpZp(1+Δm)(up+du)

lọc hai vế với bộ lọc ổn định 1/ΛZp và sắp xếp các số hạng ta thu được:

kp(θ2TαΛ+θ3)yp+(RmZm)yp=kpup−kpθ1TαΛup+kp1Λ(Λ−θ1Tα)[Δ(up+du)+du] hay

(θ1TαΛup+θ2TαΛyp+θ3yp−up)=kmkpWm−1yp+1Λ(Λ−θ1Tα)[Δm(up+du)+du

do c0=kmkp nên phương trình trên có thể viết thành:

Wm(θ1TαΛup+θ2TαΛyp+θ3yp−up)=−c0+Wm(s).η0 		(2.2.10)

Trong đó: η0=1Λ(Λ−θ1Tα)[Δm(up+du)+du] là sai số mô hình do Dm, du chưa biết gây ra.

Tương tự như trường hợp lý tưởng công thức (2.2.10) ta có thể viết lại thành:

Wm(s)uP = θ1TφP−η 					(2.2.11)

Trong đó: θ=[θ1T,θ2T,θ3,c0]T

φp=WmαTΛup,WmαTΛyp,Wmyp,ypT

η=Wm(s)η0=1Λ(Λ−θ1Tα)[Δm(up+ud)+du]Wm(s)

Công thức (2.2.11) có dạng của mô hình tham số tuyến tính (2.2.5) đã xét.

Biểu thức (2.2.10) có thể biểu diễn ở dạng mô hình tham số bán tuyến tính:

e1 = Wm(s)r*(up-q*T+h0)					(2.2.12)

e1 = yP-ym; r* = 1/c*0

Trong đó w = upaTΛ,aTΛyp,yp,rT

Nhờ sử dụng các mô hình (2.2.11) và (2.2.12) ta có thể tạo ra nhiều sơ đồ MRAC bền vững khác nhau bằng cách chọn một luật thích nghi bền vững và

sử dụng nó để cập nhật q(t) trong luật điều khiển (2.2.7).

Sơ đồ khối của hệ thống kín MRAC bền vững khi có các đặc tính động không cấu trúc và nhiễu đầu vào giới hạn như hình (H2.2.1):

yp

r

c0*

G0(s)

(si-F)-1g

q1*TX

(si-F)-1g

q3*X

q2*TX

+

+

+

+

+

+

+

w1X

w2X

h1 = Dm(up+du)+duX

Hình 2-1: MRAC bền vững trực tiếp

Tổng quát hoá tính chất ổn định của các sơ đồ MRAC với các luật thích nghi bền vững như sau:

- Xét sơ đồ MRAC được thiết kế cho mô hình đối tượng: yp = G0(s).up nhưng áp dụng cho đối tượng: yP = G0(s)[1+Dm(s)][up+du] có các sai lệch mô hình đối tượng là Dm(s)?0 và du?0.

Nếu: c.[1/a02+a02k D2¥]<1 và c.[ 1/a02+a02k] (f0+Di2)£d/2

Trong đó :

+  Di = D02 và k = n*+1 đối với các luật thích nghi ở bảng 9.2[37].

+  Di = D2 và k = n* đối với các luật thích nghi ở bảng 9.2, 9.3[37].

+  D¥ = W(s)Δm(s)∞δ0

+  D02 = Λ(s)−θ1Tα(s)Λ(s)L−1(s)h0s+h0Δm(s)2δ0

+  Δ2=Λ(s)−θ1Tα(s)Λ(s)Wm(s)Δm(s)2δ0

+ dÎ(0,d0) sao cho G0-1(s) giải tích trong Re[s]³-d/2

+ a0 > max(1,δ02) là một hằng số bất kỳ.

+ h0 > d0/2 là một hằng số bất kỳ.

+  c ≥ 0 đại diện cho các hằng số xác định mà có thể tính toán được và

f0 =  s trong trường hợp biến đổi s cố định

f0 =  n0 trong trường hợp  e.

f0 =  g0 trong trường hợp biến đổi vùng kém nhạy.

f0 =  0 trong trường hợp biến đổi s chuyển tiếp và phép chiếu.

Khi đó: Tất cả các tín hiệu trong hệ thống kín đều bị giới hạn và sai số bám e1 thoả mãn:

1T0Te12dτ≤c(Δ2+d02+f0)+cT∀t≥0;T>0

Trong đó: d0 là một giới hạn trên của du

D2 = 1/a02+D2¥+D22+D202 cho MRAC với luật thích nghi ở bảng 9.2[37].

D2 = D22 đối với MRAC có các luật thích nghi trong bảng 9.2, 9.3[37]

Ngoài các điều kiện trên, nếu tín hiệu chủ đạo r là tín hiệu trội mạnh bậc 2n và ZP, RP là đồng hạng thì sai số θ~ và sai số bám e1 sẽ hội tụ về tập dư:

S=θ~∈R2n,e1∈Rθ~+e1≤c(f0+Δ+d0)

Trong đó f0, D được định nghĩa như trên.

Sự hội tụ về tập dư S sẽ là hội tụ hàm mũ trong trường hợp sơ đồ MRAC với luật thích nghi trong bảng 9.3 [37].

2.3. HỆ MRAC BỀN VỮNG GIÁN TIẾP

Các sơ đồ MRAC gián tiếp cũng tồn tại những vấn đề không bền vững giống như ở sơ đồ MRAC trực tiếp. Tính bền vững của các sơ đồ này có thể đạt được bằng cách sử dụng các luật thích nghi bền vững để đánh giá tham số trực tuyến (tương tự như trường hợp của sơ đồ MRAC trực tiếp).

Trường hợp sơ đồ MRAC gián tiếp dùng luật thích nghi không chuẩn hoá, việc bền vững hoá sẽ dẫn đến sự ổn định bán toàn cục(semiglobal stability) khi có các đặc tính động không cấu trúc tần số cao.

Đối với sơ đồ MRAC gián tiếp dùng luật thích nghi chuẩn hoá, tính ổn định toàn cục có thể đạt được kể cả khi các đặc tính động không cấu trúc nếu ta sử dụng các luật thích nghi bền vững với sự chuẩn hoá đặc tính động giống như ở phần 2.1.

Có thể minh hoạ sự bền vững hoá một sơ đồ MRAC gián tiếp có luật thích nghi chuẩn hoá qua việc khảo sát ví dụ sau.

Xét sơ đồ MRAC áp dụng cho đối tượng:

y=bs−a(1+Δm(s)Up) 					(2.3.1)

Trong đó Dm: là một hàm truyền phù hợp và giải tích trong Re[s]³-d0/2 với d0>0 đã biết và a, b là hằng số chưa biết.

Mô hình mẫu được biểu diễn bằng công thức :

y = bms+am với am>0

Nếu Dm(s) = 0 thì MRAC gián tiếp sau đáp ứng được mục tiêu điều khiển:

up = -k(t)yp+1(t)r

k(t)=am+ab,1(t)=bmb				(2.3.2)

Trong đó :	a=γ2εφ2

Với ε=z−zm2 , z = ss+λyp;z=bφ1+aφ2

m2 = 1+f12+f22 ; f1 = 1s+λup ; f2 = 1s+λyp

b(0)≥b0 là một giới hạn dưới đã biết của e và l là một hằng số thiết kế.

Nếu áp dụng (2.3.2) và (2.3.3) cho đối tượng thực tế (2.3.1) thì các tính chất của trường hợp lý tưởng như tính ổn định, bám tiệm cận, không thể đảm bảo được khi Dm ? 0.

Bằng các phương pháp đã nêu ở trên ta có thể biến đổi sơ đồ MRAC mô tả bởi (2.3.2) và (2.3.3) để nó có thể trở thành bền vững. Ví dụ ta có thể thay luật thích nghi (2.3.3) bằng luật thích nghi bền vững sau:

a.=γ2εφ2−σsγ1a

b=γ1εφ−σsγ1b khi b>b0hoặc b=b0và (εφ1−σsb)sgn(b)≥0

Trong đó:ε=z−zm2 ;z=ss+λyp;z=bφ1+aφ2

φ1=1s+λup;φ2=1s+λyp

với m2 = 1+ns2; ns2 = ms

m.s=-s0ms+up2+yp2;ms(0) = 0

Các hằng số thiết kế l và am được chọn sao cho l > d0/2; am> d0/2; ss là biến đổi s chuyển tiếp; b0 là giới hạn dưới thoả mãn 0<b0<b.

Luật thích nghi bền vững trên được triển khai dựa trên mô hình tham số:

Z =  q*TfP+h của đối tượng (2.3.4) trong đó:

q* = [a,b]T ; h = b.Δm(s)s+λup

φ=[1s+λup,1s+λyp]T=[φ1,φ2]T

Như đã trình bày ở 2.1, luật thích nghi (2.3.4) đảm bảo rằng:

a.   e,em,a,b,a..,b.∈ Ê¥

b.   e, ens ,a.,b.∈S(D22) với D2 = Δm(s)s+λ2δ0

- Tổng quát: Sơ đồ hệ thống kín MRAC gián tiếp cho bởi (2.3.1), (2.3.2) và (2.3.3) có các tính chất sau:

Nếu r, r.ÎÊ¥ và độ bất định Dm(s) của đối tượng thoả mãn các bất đẳng thức

cα02+c.Δ∞2+cα02Δλ2<1 và c.D22£δ02

Trong đó: D∞ = Wm(s)Δm(s)∞δ0; Δ2=Δm(s)s+λ2δ0;Δλ=Δm(s)s+λ∞δ0

Với a0>d0 đại diện cho bất kỳ hằng số xác định nào.

Khi đó: Tất cả các tín hiệu đều bị giới hạn và sai số bám e1 thoả mãn:

+Te12dτ≤cΔ22+cvíi  T>0   bÊt kú vµ ∀t≥0

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Với việc sử dụng luật thích nghi bền vững và giữ nguyên luật điều khiển ta đã tạo ra được hệ ĐKTN bền vững:

- Thoả mãn tính thích nghi đối với sự biến thiên tham số.

- Bền vững đối với các sai lệch của mô hình.

Nghĩa là hệ điều khiển vừa đảm bảo tính thích nghi vừa đảm bảo được tính bền vững đối với sai lệch của mô hình và nhiễu. Bộ điều khiển trên sẽ đáp ứng được yêu cầu của các hệ trong thực tế.

Để điều khiển hệ truyền động quấn băng vật liệu ở đây ta ứng dụng hệ ĐKTN bền vững trực tiếp.