LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Nguyễn Văn Huỳnh

Sinh ngày 22 tháng 8 năm 1981

Học viên lớp cao học khoá 10 - Tự động hoá - Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Hiện đang công tác tại khoa Điện - Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Xin cam đoan: Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng” do thầy giáo, nhà giáo ưu tú PGS.TS Lại Khắc Lãi hướng dẫn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả các tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Tác giả xin cam đoan tất cả những nội dung trong luận văn đúng như nội dung trong đề cương và yêu cầu của thầy giáo hướng dẫn. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và trước pháp luật.

Thái Nguyên, ngày 31  tháng 7 năm 2009

Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Huỳnh

LỜI CẢM ƠN

Sau sáu tháng nghiên cứu, làm việc khẩn trương, được sự động viên, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn nhà giáo ưu tú PGS.TS Lại Khắc Lãi, luận văn với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng”  đã hoàn thành.

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:

Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lại Khắc Lãi đã tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này.

Khoa đào tạo Sau đại học, các thầy giáo, cô giáo thuộc bộ môn Kỹ thuật điện – Khoa Điện - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập cũng như quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn.

Toàn thể các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân đã quan tâm, động viên, giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành bản luận văn.

Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Huỳnh

MỤC LỤC

| Nội dung | Trang |
| --- | --- |
| Trang phụ bìa |  |
| Lời cam đoan | 1 |
| Lời cảm ơn | 2 |
| Mục lục | 3 |
| Danh mục các hình vẽ, đồ thị | 7 |
| CHƯƠNG MỞ ĐẦU | 11 |
| 1. Lý do chọn đề tài | 11 |
| 2. Mục đích của đề tài | 12 |
| 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu | 12 |
| 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài | 13 |
| 5. Cấu trúc của luận văn | 13 |
| Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ | 14 |
| 1.1 ĐÔI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ | 14 |
| 1.1.1 Lịch sử phát triển của máy phát điện chạy bằng sức gió | 14 |
| 1.1.2 Đặc điểm chung của máy phát điện chạy bằng sức gió | 17 |
| 1.1.3 Những lợi ích khi sử dụng gió để sản xuất điện | 17 |
| 1.2 NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ – TUABIN GIÓ | 19 |
| 1.2.1 Tuabin gió | 19 |
| 1.2.2 Máy phát điện trong tuabin gió | 22 |
| 1.2.3 Gió và năng lượng trong gió | 23 |
| 1.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 | 26 |
| Chương 2: KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA TUABIN GIÓ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ĐỨNG | 28 |
| 2.1 KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC TUABIN GIÓ | 28 |
| 2.1.1 Động lực học cánh gió tuabin | 28 |
| 2.1.2 Động lực học của rotor | 30 |
| 2.2 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ĐỨNG | 32 |
| 2.2.1 Lý luận chung | 32 |
| 2.2.2 Phương pháp xác định góc cánh điều khiển của tuabin gió trục đứng | 35 |
| 2.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 | 38 |
| Chương 3: TỔNG QUAN CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN | 39 |
| 3.1 CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN KINH ĐIỂN | 39 |
| 3.1.1 Tổng hợp bộ điều khiển tuyến tính | 39 |
| 3.1.2 Tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến | 39 |
| 3.2 LOGIC MỜ VÀ ĐIỀU KHIỂN MỜ | 41 |
| 3.2.1 Khái quát về lý thuyết điều khiển mờ | 41 |
| 3.2.2 Định nghĩa tập mờ | 41 |
| 3.2.3 Biến mờ, hàm biến mờ, biến ngôn ngữ | 43 |
| 3.2.4 Suy luận mờ và luật hợp thành | 44 |
| 3.2.5 Bộ điều khiển mờ | 47 |
| 3.2.6. Hệ điều khiển mờ lai (F-PID) | 49 |
| 3.3 BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI | 51 |
| 3.3.1 Giới thiệu tổng quan | 51 |
| 3.3.2. Tổng hợp điều khiển thích nghi trên cơ sở lý thuyết tối ưu cục bộ (Phương pháp Gradient) | 54 |
| 3.3.3 Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi trên cơ sở ổn định tuyệt đối | 59 |
| 3.3.4. Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi dùng lý thuyết Lyapunov | 61 |
| 3.3.5 Điều khiển mờ thích nghi | 65 |
| 3.3.6 Phương pháp điều khiển thích nghi theo sai lệch | 66 |
| 3.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 | 66 |
| Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ĐỨNG ĐỂ ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ | 68 |
| 4.1 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG | 68 |
| 4.1.1 GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG | 69 |
| 4.1.2 TỔNG HỢP HỆ THỐNG SỬ DỤNG CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN KINH ĐIỂN | 69 |
| 4.1.2.1 Tổng hợp hệ thống dùng bộ điều khiển PID kinh điển | 69 |
| 4.1.2.2 Tổng hợp hệ thống dùng bộ điều khiển thích nghi kinh điển | 71 |
| 4.2 TỔNG HỢP HỆ THỐNG SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI | 73 |
| 4.2.1 KHÁI NIỆM | 73 |
| 4.2.1.1 Định nghĩa | 73 |
| 4.2.1.2 Phân loại | 74 |
| 4.2.1.3 Các phương pháp điều khiển thích nghi mờ | 74 |
| 4.2.2 TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ỔN ĐỊNH | 76 |
| 4.2.2.1 Cơ sở lý thuyết | 76 |
| 4.2.2.2 Thuật toán tổng hợp bộ điều khiển mờ thích nghi 4.2.3 TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT THÍCH NGHI KINH ĐIỂN | 82 86 |
| 4.2.3.1 Đặt vấn đề | 86 |
| 4.2.3.2 Mô hình toán học của bộ điều khiển mờ | 88 |
| 4.2.4 XÂY DỰNG CƠ CẤU THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH MẪU CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ | 94 |
| 4.2.4.1 Hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (MRAS) dùng lý thuyết thích nghi kinh điển | 94 |
| 4.2.4.2 Điều chỉnh thích nghi hệ số khuếch đại đầu ra bộ điều khiển mờ | 96 |
| 4.2.4.3 Sơ đồ điều khiển thích nghi mờ theo mô hình mẫu (MRAFC) | 97 |
| 4.2.4.4 Sơ đồ điều khiển thích nghi mờ kiểu truyền thẳng (FMRAFC) | 98 |
| 4.2.5 THIẾT KẾ KHỐI MỜ CƠ BẢN | 99 |
| 4.2.5.1 Sơ đồ khối mờ | 99 |
| 4.2.5.2 Định nghĩa tập mờ | 99 |
| 4.2.5.3 Xây dựng các luật điều khiển “Nếu…Thì” | 101 |
| 4.2.5.4 Chọn luật hợp thành | 103 |
| 4.2.5.5 Giải mờ | 104 |
| 4.2.6 SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI | 104 |
| KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ | 107 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO | 110 |

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1.1  Mô hình cánh gió tại Trung Mỹ, cuối TK 19

Hình 1.2 Mô hình cối xay gió xuất hiện sau TK 13

Hình 1.3 Chiếc máy bơm nước chạy bằng sức gió, phía Tây nước Mỹ những năm 1800

Hình 1.4 Máy phát điện sức gió do Charles F.Brush chế tạo

Hình 1.5 Máy phát Gedser, công suất 200kW

Hình 1.6 H- rotor

Hình 1.7  Tuốc bin gió với tốc độ cố định

Hình 1.8  Tuốc bin gió với tốc độ thay đổi có bộ biến đổi nối trực tiếp giữa stator và lưới

Hình 1.9  Tuabin gió tốc độ thay đổi sử dụng MFKĐBNK

Hình 1.10 Biến thiên của tốc độ gió và năng lượng gió theo thời gian

Hình 1.11  Đường cong biểu diễn quan hệ giữa Cp và 

Hình 1.12 Hàm xác suất phân bố cho Rayleigh với tốc độ gió trung bình 7 m/s

Hình 1.13  Đương cong công suất của tuabin gió 50kW điều khiển theo tốc độ gió

Hình 2.1 Đường cong biểu diễn Kp

Hình 2.2 Các lực tác dụng lên cánh gió

Hình 2.3 Tác động của gió lên các cánh

Hình 2.4 Mô hình tuabin gió trục đứng 5 cánh

Hình 2.5 Phân tích động lực học cánh gió

Bảng 2.1 Góc cánh điều khiển ở các vị trí khác nhau

Hình 2.6 Góc điều khiển của một cánh gió ở 10 vị trí khác nhau

Hình 3.1 Một số dạng hàm liên thuộc

Hình 3.2  a) Hợp hai tập mờ

b) Giao hai tập mờ

c) Phép bù

Hình 3.3 Mô tả hàm liên thuộc của mệnh đề điều kiện

Hình 3.4 Mô tả hàm liên thuộc của  mệnh đề kết luận

Hình 3.5  Sơ đồ khối chức năng của bộ điều khiển mờ

Hình 3.6  Ví dụ về cách xác định miền G

Hình 3.7 Giải mờ theo phương pháp trọng tâm

Hình 3.8 Giải mờ theo phương pháp điểm trung bình tâm

Hình 3.9 Bộ điều khiển mờ động

Hình 3.10  a) Nguyên lý điều khiển mờ lai

b) Vùng  tác động của các bộ điều khiển

Hình 3.11  Vùng  tác động của các bộ điều khiển.

Hình 3.12 Cấu trúc cơ bản của hệ thống thích nghi

Hình 3.13  Điều chỉnh hệ số khuếch đại

Hình 3.14 Điều khiển theo mô hình mẫu

Hình 3.15  Điều khiển tự chỉnh

Hình 3.16 Cấu trúc mô hình mẫu song song

Hình 3.17  Sơ đồ khối hệ thống điều khiển thích nghi theo mô hình

Hình 3.18 Phương pháp thích nghi thông số

Hình 3.19 Phương pháp tổng hợp tín hiệu bổ sung Up2

Hình 3.20 Minh hoạ phương pháp Lyapunov với việc khảo sát tính ổn định.

Hình 3.21 Sơ đồ khối hệ MRAS dựa trên lý thuyết Lyapunov cho đối tượng bậc nhất

Hình 3.22 Phương pháp điều khiển thích nghi trực tiếp

Hình 3.23 Phương pháp điều khiển thích nghi gián tiếp

Hình 4.1  Sơ đồ cấu trúc hệ thống

Hình 4.2  Cấu trúc khối điều khiển cánh gió

Hình 4.3  Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển vị trí góc cánh

Hình 4.4  Sơ đồ mô phỏng hệ thống dùng PID

Hình 4.5  Kết quả mô phỏng với tốc độ gió V=V0

Hình 4.6  Kết quả mô phỏng với tốc độ gió V thay đổi

Hình 4.7  Sơ đồ mô phỏng hệ thống dùng bộ ĐK thích nghi theo mô hình truyền thẳng

Hình 4.8  Sơ đồ khối thích nghi kinh điển dựa trên lý thuyết Lyapunov

Hình 4.9 Kết quả mô phỏng với giá trị đặt không đổi

Hình 4.10  Kết quả mô phỏng với giá trị đặt thay đổi

Hình 4.11 Cấu trúc phương pháp điều khiển thích nghi trực tiếp.

Hình 4.12 Cấu trúc phương pháp điều khiển thích nghi gián tiếp.

Hình 4.13  Điều khiển thích nghi có mô hình theo dõi.

Hình 4.14 Sơ đồ cấu trúc bộ điều khiển mờ thích nghi.

Hình 4.15  Hàm liên thuộc với 7 tập mờ.

Hình 4.16 Lưu đồ thuật toán tổng hợp hàm mờ cơ sở ξ(e).

Hình 4.17 Cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển mờ 2 đầu vào.

Hình 4.18  Định nghĩa hàm thuộc cho các biến vào - ra.

Hình 4.19 Luật hợp thành tuyến tính.

Bảng 4.1 Quan hệ vào ra của luật hợp thành tuyến tính.

Hình 4.20 Quan hệ vào ra của luật hợp thành tuyến tính.

Hình 4.21 Sự hình thành ô suy luận từ luật hợp thành.

Hình 4.22 Kết quả của phép lấy Max-Min trong ô suy luận.

Hình 4.23 Các vùng trong ô suy luận.

- Hình 4.24 Bộ điều khiển mờ với hệ số khuếch đại đầu ra K.

Hình 4.25 MRAFC điều chỉnh hệ số khuếch đại đầu ra.

Hình 4.26 Cấu trúc hệ FMRAFC.

Hình4.27  Sơ đồ khối mờ cơ bản

Hình 4.28 Các luật hợp thành.

Hình 4.29 Quan hệ vào ra của bộ điều khiển mờ.

Hình 4.30 Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển cánh gió tuabin với bộ điều khiển mờ thích nghi.

Hình 4.31 Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ thích nghi.

Hình 4.32 Sự thay đổi của hệ số khuếch đại đầu ra K theo luật Lyapunov.

Hình 4.33 Kết quả mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển thích nghi kinh điển

Hình 4.34 Kết quả mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển mờ thích nghi

Hình 4.35 Kết quả mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển thích nghi kinh điển và mờ thích nghi

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngoài năng lượng mặt trời, năng lượng gió là một năng lượng thiên nhiên mà loài người đang chú trọng đến cho nhu cầu năng lượng trên thế giới trong tương lai. Hiện nay, năng lượng gió đã mang đến nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên nếu muốn đẩy mạnh nguồn năng lượng này trong tương lai, chúng ta cần phải hoàn chỉnh thêm công nghệ cũng như làm thế nào để đạt được năng suất chuyển động năng của gió thành điện năng cao để từ đó có thể hạ giá thành và cạnh tranh được với những nguồn năng lượng khác.

Để chuyển động năng của gió thành điện năng người ta dùng máy phát điện sử dụng tuabin gió. Trên thế giới hiện nay đang dùng 2 hệ thống máy phát sử dụng tuabin gió đó là máy phát sử dụng tuabin gió trục ngang và tuabin gió trục đứng. Hệ thống sử dụng tuabin gió trục ngang là hệ thống phát triển đầu tiên trên thế giới, hệ thống này đã và đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước như Đức, Mỹ, Tây Ban Nha...về cơ bản thì hệ thống đã hoàn thiện cả về cấu tạo, kết cấu cơ khí và hệ thống điều khiển. Tuy nhiên hệ thống này cũng có một số nhược điểm đó là cấu tạo, kết cấu rất cồng kềnh; cánh quạt lắp cố định với trục quay nên không điều khiển được công suất phát điện cho tải, nếu muốn ổn định công suất cho tải cần phải dùng nhiều hệ thống máy phát điện đặt ở nhiều nơi khác nhau nối ghép với nhau để bù công suất khi cường độ gió thay đổi...

Hệ thống sử dụng tuabin gió trục đứng đang là hướng nghiên cứu mới hiện nay do hệ thống này khắc phục được một số nhược điểm của hệ thống trục ngang như là kết cấu nhỏ gọn; điều khiển công suất cho tải một cách độc lập; điều khiển góc mở của cánh gió theo hướng gió và theo cường độ gió. Như ta đã biết nhược điểm lớn nhất của tuabin gió trục đứng là khi quay nếu các cánh gió đều mở thì một bên có tác dụng hứng gió làm tuabin quay, bên còn lại cản gió làm giảm tốc độ quay của tuabin. Một số nghiên cứu gần đây khắc phục nhược điểm đó băng cách điều khiển góc mở cánh gió thông qua việc thiết kế hình dáng động học của cánh gió hoặc dùng phương pháp che gió không cho tác động vào cánh gió ở nửa cản gió của tuabin đối với loại có công suất nhỏ hoặc sử dụng một số cách điều khiển cơ khí như sử dụng kết cấu cam đối với loại có công suất lớn mà chưa quan tâm đến điều khiển góc mở của cánh sử dụng các bộ điều khiển bằng điện kết hợp với kết cấu cơ khí để điều khiển công suất cho tải khi hướng gió cũng như cường độ gió thay đổi. Để phát huy các ưu điểm của hệ thống tuabin gió trục đứng là điều khiển được công suất cho tải phù hợp với cường độ gió ta phải có sự kết hợp giữa điều khiển điện và cơ. Đó chính là lĩnh vực nghiên cứu của cơ điện tử và cũng là hướng mà đề tài cần nghiên cứu.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên và nhằm góp phần thiết thực vào công cuộc CNH-HĐH đất nước nói chung và phát triển ngành tự động hoá nói riêng, trong khuôn khổ của khoá học Cao học, chuyên ngành Tự động hóa tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, được sự tạo điều kiện giúp đỡ của nhà trường, Khoa đào tạo Sau Đại học và PGS.TS Lại Khắc Lãi, tác giả đã lựa chọn đề tài tốt nghiệp của mình là: “Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng”.

2. Mục đích của đề tài

Việc nâng cao hiệu suất chuyển động năng của gió thành điện năng để giảm giá thành là vấn đề rất quan trọng trong quá trình sử dụng nguồn năng lượng sạch ở hiện tại và trong tương lai. Để nâng cao được hiệu suất sử dụng năng lượng gió thì cần phải có các thiết bị chuyển đổi với các bộ điều khiển hợp lý.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu bộ điều khiển mờ thích nghi và ứng dụng chúng để điều khiển cách gió của tuabin trục đứng nhằm mục đích nâng cao hiệu suất và ổn định tốc độ quay của tuabin.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Hệ thống cánh gió của tuabin trục đứng.

- Khảo sát các thông số của mô hình tuabin trục đứng.

- Nghiên cứu lý thuyết để đưa ra các thuật toán điều khiển.

- Thiết kế hệ điều khiển thích nghi trên cơ sở logic mờ thích nghi để điều khiển cánh gió của tuabin trục đứng.

- Mô hình hoá và mô phỏng để kiệm nghiệm kết quả nghiên cứu.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Ý nghĩa khoa học:

Đây là một hướng nghiên cứu mới có rất nhiều người đang quan tâm, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào hoàn chỉnh về vấn đề này.

- Ý nghĩa thực tiễn:

Đề tài đưa ra một phương án điều khiển mới, nâng cao chất lượng điều khiển, dễ dàng trong thiết kế và điều chỉnh hệ thống đồng thời tạo cơ hội cho hướng phát triển mới trong việc sử dụng nguồn năng lượng sạch cho hiện tại và trong tương lai.

5. Cấu trúc của luận văn

Luận án gồm 4 chương, 111 trang, 28 tài liệu tham khảo, 82 hình vẽ và đồ thị.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ

1.1 ĐÔI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ

1.1.1  Lịch sử phát triển của máy phát điện chạy bằng sức gió.

Vào cuối những năm 1970, cuộc khủng hoảng về dầu mỏ đã buộc con người phải tìm các nguồn năng lượng mới thay thế, một trong số đó là năng lượng gió. Những năm về sau, rất nhiều các chương trình nghiên cứu và phát triển năng lượng gió được thực hiện với nguồn tài trợ từ các Chính phủ, bên cạnh các dự án nghiên cứu do các cá nhân, tổ chức tự đứng ra thực hiện.

Hình 1.1  Mô hình cánh gió tại Trung Mỹ, cuối TK 19

Lịch sử phát triển của thế giới loài người đã chứng kiến những ứng dụng của năng lượng gió vào cuộc sống từ rất sớm. Gió giúp quay các cối xay bột, gió giúp các thiết bị bơm nước hoạt động, và gió thổi vào cánh buồm giúp đưa các con thuyền đi xa. Theo những tài liệu cổ còn giữ lại được thì bản thiết kế đầu tiên của chiếc cối xay hoạt động nhờ vào sức gió là vào khoảng thời gian những năm 500 - 900 sau CN tại Ba Tư (Irac ngày nay). Đặc điểm nổi bật của thiết bị này đó là các cánh đón gió được bố trí xung quanh một trục đứng, minh hoạ một mô hình cánh gió được lắp tại Trung Mỹ vào cuối thế kỷ 19, mô hình này cũng có cấu tạo cánh đón gió quay theo trục đứng.

Muộn hơn nữa, kể từ sau thế kỷ 13, các cối xay gió xuất hiện tại châu Âu (Tây Âu) với cấu trúc có các cánh đón gió quay theo phương ngang, chúng phức tạp hơn mô hình thiết kế tại Ba Tư. Cải tiến cơ bản của thiết kế này là đã tận dụng được lực nâng khí động học tác dụng vào cánh gió do đó sẽ làm hiệu suất biến đổi năng lượng gió của cối xay gió thời kỳ này cao hơn nhiều so với mô hình thiết kế từ những năm 500 - 900 tại Ba Tư.

Hình 1.2 Mô hình cối xay gió xuất hiện sau TK 13

Hình 1.3 Chiếc máy bơm nước chạy bằng sức gió, phía Tây nước Mỹ những năm 1800

Trong suốt những năm tiếp theo, các thiết kế của thiết bị chạy bằng sức gió càng ngày được hoàn thiện và được sử dụng rộng rãi trong khá nhiều các lĩnh vực ứng dụng: chế tạo các máy bơm nước, hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp, các thiết bị xay xát, xẻ gỗ, nhuộm vải… Cho đến đầu thế kỷ 19, cùng với sự xuất hiện của máy hơi nước, thiết bị chạy bằng sức gió dần dần bị thay thế. Lịch sử con người đã bước sang thời kỳ mới với những công cụ mới: máy chạy hơi nước.

Năm 1888, Charles F. Brush đã chế tạo chiếc máy phát điện chạy sức gió đầu tiên, và đặt tại Cleveland, Ohio. Nó có đặc điểm:

* Cánh được ghép thành xuyến tròn, đường kính vòng ngoài 17m;

* Sử dụng hộp số (tỉ số truyền 50:1) ghép giữa cánh tuabin với trục máy phát;

* Tốc độ định mức của máy phát là 500 vòng/phút;

Hình 1.4 Máy phát điện sức gió do Charles F.Brush chế tạo

* Công suất phát định mức là 12kW.

Trong những năm tiếp sau, một số mẫu thiết kế khác đã được thực hiện tuy nhiên vẫn không đem lại bước đột phát đáng kể. Ví dụ mẫu thiết kế của Dane Poul La Cour năm 1891. Cho đến đầu những năm 1910, đã có nhiều máy phát điện chạy bằng sức gió công suất 25kW được lắp đặt tại Đan Mạch nhưng giá thành điện năng do chúng sản xuất ra không cạnh tranh được với giá thành của các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hoá thạch. Mặc dù gặp khó khăn do không có thị trường, những thế hệ máy phát điện chạy bằng sức gió vẫn tiếp tục được thiết kế và lắp đặt.

Hình 1.5 Máy phát Gedser,

công suất 200kW

Ví dụ như các máy phát công suất từ 1 đến 3 kW được lắp đặt tại vùng nông thôn của Đồng bằng lớn, Mỹ, vào những năm 1925 hay máy phát Balaclava công suất 100kW lắp đặt tại Nga năm 1931 hay máy phát Gedser công suất 200kW, lắp đặt tại đảo Gedser, đông nam Đan Mạch.

Sự phát triển của máy phát điện chạy sức gió trong thời kỳ này có đặc điểm sau:

- Ít về số lượng, lắp đặt rải rác nhưng tập trung chủ yếu ở Mỹ, các nước Tây Âu như Đan Mạch, Đức, Pháp, Anh, Hà Lan;

- Công suất máy phát thấp chủ yếu nằm ở mức vài chục kW.

1.1.2  Đặc điểm chung của máy phát điện chạy bằng sức gió

Các máy phát điện sử dụng sức gió đã được sử dụng nhiều ở các nước châu Âu, Mỹ và các nước công nghiệp phát triển khác. Nước Đức đang dẫn đầu thế giới về công nghệ điện sử dụng sức gió (điện gió).

Tới nay đa số vẫn là các máy phát điện tuabin gió trục ngang, gồm một máy phát điện có trục quay nằm ngang, với rotor (phần quay) ở giữa, liên hệ với một tuabin 3 cánh đón gió. Máy phát điện được đặt trên một tháp cao hình côn. Trạm phát điện kiểu này mang dáng dấp những cối xay gió ở châu Âu từ những  thế kỷ trước, nhưng rất  thanh nhã và hiện đại.

Các máy phát điện tuabin gió trục đứng gồm một máy phát điện có trục quay thẳng đứng, rotor nằm ngoài được nối với các cánh đón gió đặt thẳng đứng. Loại này có thể hoạt động bình đẳng với mọi hướng gió nên hiệu qủa cao hơn, lại có cấu tạo đơn giản, các bộ phận đều có kích thước không quá lớn nên vận chuyển và lắp ráp dễ dàng, độ bền cao, duy tu bảo dưỡng đơn giản. Loại này mới xuất hiện từ vài năm gần đây nhưng đã được nhiều nơi quan tâm và sử dụng.

Hiện có các loại máy phát điện dùng sức gió với công suất rất khác nhau, từ 1 kW tới hàng chục ngàn kW. Các trạm phát điện này có thể hoạt động độc lập hoặc cũng có thể nối với mạng điện quốc gia. Các trạm độc lập cần có một bộ nạp, bộ ắc-quy và bộ đổi điện. Khi dùng không hết, điện được tích trữ vào ắc-quy. Khi không có gió sẽ sử dụng điện phát ra từ ắc-quy. Các trạm nối với mạng điện quốc gia thì không cần bộ nạp và ắc-quy.

Các trạm phát điện dùng sức gió có thể phát điện khi tốc độ gió từ 3 m/s (11 km/h), và tự ngừng phát điện khi tốc độ gió vượt quá 25 m/s (90 km/h). Tốc độ gió hiệu qủa từ  10 m/s tới 17 m/s, tùy theo từng loại máy phát điện.

1.1.3 Những lợi ích khi sử dụng gió để sản xuất điện (điện gió)

Ưu điểm dễ thấy nhất của điện gió là không tiêu tốn nhiên liệu, tận dụng được nguồn năng lượng vô tận là gió, không gây ô nhiễm môi trường như các nhà máy nhiệt điện, không làm thay đổi môi trường và sinh thái như nhà máy thủy điện, không có nguy cơ gây ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của người dân xung quanh như nhà máy điện hạt nhân, dễ chọn địa điểm và tiết kiệm đất xây dựng, khác hẳn với các nhà máy thủy điện chỉ có thể xây dựng gần dòng nước mạnh với những điều kiện đặc biệt và cần diện tích rất lớn cho hồ chứa nước.

Các trạm điện gió có thể đặt gần nơi tiêu thụ điện, như vậy sẽ tránh được chi phí cho việc xây dựng đường dây tải điện.

Trước đây, khi công nghệ phong điện còn ít được ứng dụng, việc xây dựng một trạm điện gió rất tốn kém, chi phí cho thiết bị và xây lắp đều rất đắt nên chỉ được áp dụng trong một số trường hợp thật cần thiết. Ngày nay điện gió đã trở nên rất phổ biến, thiết bị được sản xuất hàng loạt, công nghệ lắp ráp đã hoàn thiện nên chi phí cho việc hoàn thành một trạm điện gió hiện nay chỉ bằng ¼ so với năm 1986.

Các trạm điện gió có thể đặt ở những địa điểm và vị trí khác nhau, với những giải pháp rất linh hoạt và phong phú:

- Các trạm điện gió đặt ở ven biển cho sản lượng cao hơn các trạm nội địa vì bờ biển thường có gió mạnh. Giải pháp này tiết kiệm đất xây dựng, đồng thời việc vận chuyển các cấu kiện lớn trên biển cũng thuận lợi hơn trên bộ.

- Những mỏm núi, những đồi hoang không sử dụng được cho công nghiệp, nông nghiệp cũng có thể đặt được trạm phong điện. Trường hợp này không cần làm trụ đỡ cao, tiết kiệm đáng kể chi phí xây dựng.

- Trên mái nhà cao tầng  cũng có thể đặt  trạm điện gió, dùng cho các nhu cầu trong nhà và cung cấp điện cho thành phố khi không dùng hết điện. Trạm điện này càng có ý nghĩa thiết thực khi thành phố bất ngờ bị mất điện.

- Ngay tại các khu chế xuất cũng có thể đặt các trạm điện gió. Nếu tận dụng không gian phía trên các nhà xưởng để đặt các trạm điện gió thì sẽ giảm tới mức thấp nhất diện tích đất xây dựng và chi phí  làm đường dây điện.

- Đặt một trạm điện gió bên cạnh các trạm bơm thủy lợi ở xa lưới điện quốc gia sẽ  tránh được việc xây dựng đường dây tải điện với chi phí lớn gấp nhiều lần chi phí xây dựng một trạm điện gió. Việc bảo quản một trạm điện gió cũng đơn giản hơn việc bảo vệ đường dây tải điện rất nhiều.

- Một trạm điện gió 4 kW có thể đủ điện cho một trạm kiểm lâm trong rừng sâu hoặc một ngọn hải đăng xa đất liền. Một trạm 10 kW đủ cho một đồn biên phòng trên núi cao, hoặc một đơn vị hải quân nơi đảo xa. Một trạm 40 kW có thể đủ cho một xã vùng cao, một đoàn thăm dò địa chất hay một khách sạn du lịch biệt lập, nơi đường dây chưa thể vươn tới được. Một nông trường cà phê hay cao su trên cao nguyên có thể xây dựng trạm điện gió hàng trăm hoặc hàng ngàn kW, vừa phục vụ đời sống công nhân, vừa cung cấp nước tưới và dùng cho xưởng chế biến sản phẩm....

Tuy nhiên không phải nơi nào đặt trạm điện gió cũng có hiệu quả như nhau. Để có sản lượng điện cao cần tìm đến những nơi có nhiều gió. Các vùng đất nhô ra biển và các thung lũng sông thường là những nơi có lượng gió lớn. Một vách núi cao có thể là vật cản gió nhưng cũng có thể lại tạo ra một nguồn gió mạnh thường xuyên, rất có lợi cho việc khai thác điện gió. Khi chọn địa điểm đặt trạm có thể dựa vào các số liệu thống kê của cơ quan khí tượng hoặc kinh nghiệm của nhân đân địa phương, nhưng chỉ là căn cứ sơ bộ. Lượng gió mỗi nơi còn thay đổi theo từng địa hình cụ thể và từng thời gian. Tại nơi dự định dựng trạm điện gió cần đặt các thiết bị đo gió và ghi lại tổng lượng gió hàng năm, từ đó tính ra sản lượng điện có thể khai thác,  tuơng ứng với từng thiết bị điện gió. Việc này càng quan trọng hơn khi xây dựng các trạm công suất lớn hoặc các vùng điện gió tập trung.

1.2 NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ – TUABIN GIÓ

1.2.1 Tuabin gió

Tuabin gió là thiết bị biến đổi động năng của gió thành cơ năng, từ cơ năng có thể biến đổi thành điện năng nhờ máy phát điện- Máy phát điện dùng sức gió

Tuabin gió có nhiều loại khác nhau nhưng chủ yếu được chia làm hai nhóm chính phụ thuộc vào cánh đón gió của nó: tuabin gió trục ngang và tuabin gió trục đứng. Trong luận văn đề cấp đến loại tuabin gió trục đứng.

Hình 1.6 H- rotor

Tuabin gió trục đứng là loại ít phổ biến của tuabin gió hiện nay, tuy nhiên nó có ưu điểm là bình đẳng với mọi hướng gió mà không cần đuôi dẫn hướng như loại tuabin gió trục ngang. Ngoài ra, tuabin gió trục đứng trong quá trình vận hành sản xuất điện ít gây tiếng ồn hơn loại trục ngang. Một số nghiên cứu đưa ra loại tuabin trục đứng với bộ cánh thẳng đứng, chúng được gắn với trục điều khiển thông qua hệ thống cánh tay. Loại này được gọi là H-rotor, hình 1.6

Trục điều khiển thường được tách ra khỏi tháp đỡ hoặc được tựa trên hệ thống dây đai và được nối trực tiếp với rotor của máy phát điện.

Với trục quay thẳng đứng của tuabin trục đứng cho phép đặt các máy phát điện ở dưới chân tháp đỡ, điều này sẽ đơn giản hóa việc lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các máy phát đồng thời giúp giảm nhẹ tải trọng của tháp đỡ. Do đó giảm thiểu các chi phí lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, và kích thước, trọng lượng của máy phát điện không còn là mối lo ngại khi tính toán thiết kế nữa. Ngoài ra các hệ thống điều khiển tuabin gió loại này cũng được đặt tại mặt đất nên cũng tạo điều kiện cho việc truy cập, lập trình và sửa chữa.

Nếu xét về tốc độ quay của tuabin thì ta có loại tuabin có tốc độ cố định và loại tuabin có tốc độ thay đổi. Loại có tốc độ cố định (Fixed speed wind turbine), có máy phát không đồng bộ được nối trực tiếp với lưới. Tuy nhiên hệ thống này có nhược điểm chính là do tốc độ cố định nên không thể thu được năng lượng cực đại từ gió.

Hình 1.7  Tuốc bin gió với tốc độ cố định

Máy biến áp

Bộ khởi

động mềm

Hộp số

MF

Loại tuabin gió tốc độ thay đổi (variable-speed wind tuabin) khắc phục được nhược điểm trên của tuabin gió với tốc độ cố định, đó là nhờ thay đổi được tốc độ nên có thể thu được năng lượng cực đại từ gió. Bất lợi của các tuabin gió có tốc độ thay đổi là hệ thống điện phức tạp, vì cần có bộ biến đổi điện tử công suất để tạo ra khả năng hoạt động với tốc độ thay đổi, và do đó chi phi cho tuabin gió tốc độ thay đổi lớn hơn so với các tuabin tốc độ cố định.

Tuabin gió với tốc độ thay đổi có hai loại: tuabin gió với tốc độ thay đổi có bộ biến đổi nối trực tiếp giữa stator và lưới và tuabin gió sử dụng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép (MFKĐBNK).

Loại tuabin gió với tốc độ thay đổi có bộ biến đổi nối trực tiếp giữa mạch stator của máy phát và lưới, do dó bộ biến đổi được tính toán với công suất định mức của toàn tuabin. Máy phát ở đây có thể là loại không đồng bộ rotor lồng sóc hoặc là đồng bộ.

Bộ biến đổi điện tử CS

Máy biến áp

Hộp số

Hình 1.8  Tuốc bin gió với tốc độ thay đổi có bộ biến đổi nối trực tiếp giữa stator và lưới

MF

Bộ biến đổi điện tử CS

Hộp số

Máy biến áp

MFKĐBNK

Hình 1.9  Tuabin gió tốc độ thay đổi sử dụng MFKĐBNK

Ngày nay với xu hướng ngày càng phát triển việc sử dụng nguồn năng lượng sạch tái tạo từ gió, trên thế giới người ta đã chế tạo các loại tuabin gió với công suất lớn đến trên 7 MW, nếu dùng loại tuabin gió tốc độ thay đổi có bộ biến đổi nối trực tiếp giữa stator và lưới thì sẽ tốn kém, đắt tiền do bộ biến đổi cũng phải có công suất bằng công suất của toàn tuabin. Vì vậy các hãng chế tạo tuabin gió có xu hướng sử dụng MFKĐBNK làm máy phát trong các hệ thống tuabin gió công suất lớn để giảm công suất của bộ biến đổi và do đó giảm giá thành, vì bộ biến đổi được nối vào mạch rotor của máy phát, công suất của nó thường chỉ bằng cỡ 1/3 tổng công suất toàn hệ thống, các thiết bị đi kèm như bộ lọc biến đổi cũng rẻ hơn vì cũng được thiết kế với công suất bằng 1/3 công suất của toàn hệ thống.

1.2.2  Máy phát điện trong tuabin gió.

Máy phát điện là một thành phần quan trọng không thể thiếu trong tuabin gió, vì nó có nhiệm vụ chuyển đổi cơ năng của tuabin thành điện năng. Trong một hệ thống phát điện, việc thiết kế và chọn máy phát điện phải phù hợp với loại tuabin đã được lựa chọn. Các tuabin này được thiết kế với việc ưu tiên cho các phương pháp điều khiển mong muốn và điều kiện gió tại vùng đã được quy hoạch. Các máy phát điện ở đây không chỉ được sử dụng để biến đổi năng lượng mà còn dùng để điều khiển điện áp thông qua tốc độ quay của tuabin.

Tuabin được nối trực tiếp với rotor của máy phát thông qua một trục truyền động, tức là trực tiếp điều khiển máy phát. Loại máy phát này sẽ có tốc độ quay chậm hơn so với các loại máy phát thông thường. Do đó nó được thiết kế với số lượng điện cực nhiều để đạt được cảm ứng từ tốt và hiệu quả cao. Việc điều khiển trực tiếp giúp loại bỏ tổn thất, bảo dưỡng và các chi phí liên quan đến hộp số. Một số nghiên cứu cho thấy hộp số là nguyên nhân dẫn đến hầu hết các hư hỏng của tuabin gió. Hơn nữa, điều khiển trực tiếp làm giảm liên kết xoắn trên các trục truyền động bởi tần số dao động riêng. Do đó các trục sẽ nhở hơn so với trường hợp sử dụng hộp số, với H-rotor điều này có nghĩa là tháp đỡ sẽ được giảm khối lượng. Khi trục truyền động trực tiếp của máy có đường kính lớn và cồng kềnh hơn so với máy phát thông thường thì việc sử dụng tuabin gió trục đứng có ưu điểm và lợi thế rất nhiều do máy phát được đặt tại mặt đất, khi đó kích thước cũng như trọng lượng của máy phát không còn là vấn đề cần quan tâm nữa.

1.2.3 Gió và năng lượng trong gió.

Gió là một nguồn năng lượng sạch trong tự nhiên mà loài người nên khai thác và sử dụng nó, do đó yêu cầu đặt ra là cần phải có một công nghệ cao để khai thác có hiệu quả nguồn năng lượng đó. Gió sẽ thay đổi cả về tốc độ cũng như hướng gió phụ thuộc vào thời gian. Tốc độ gió thay đổi theo các khoảng thời gian khác nhau. Tốc độ gió thay đổi theo mùa trong một năm, thay đổi theo giờ trong một ngày, hoặc cũng có thể thay đổi theo từng phút, ví dụ như tốc độ gió vào mùa hè, thu ở nước ta thường lớn hơn các mùa khác hay tốc độ gió vào ban ngày lớn hơn ban đêm. Ngoài ra tốc độ gió cũng khác nhau phụ thuộc vào độ cao và địa hình, gió ở trên cao thường mạnh hơn dưới thấp.

Năng lượng mà một tuabin gió có thể hấp thu là:

(1.1)

Thời gian (s)

Thời gian (s)

Năng lượng gió (W)

Tốc độ gió (m/s)

Hình 1.10 Biến thiên của tốc độ gió và năng lượng gió theo thời gian

Trong đó: P là năng lượng hấp thu, Cp là hệ số biến đổi năng lượng (nó là một hàm của tỉ số tốc độ đầu cánh  và góc cánh ),  là mật độ không khí, At là diện tích mặt cắt của tuabin gió, v là vận tốc gió. Theo lý thuyết thì giá tri lớn nhất của Cp là 16/27 0,5926 và nó được gọi là giới hạn Betz. Năng lượng trong gió tỉ lệ với lập phương của vận tốc gió, do đó nếu tốc độ gió tăng thì năng lượng tăng lên rất nhiều. Vì vậy giá trị năng lượng của tuabin thay đổi rất lớn. Điều này có thể thấy được trong hình 3.1, hình vẽ biểu diễn sự biến thiên của tốc độ gió và năng lượng gió trong khoảng thời gian ngắn của những cơn gió giật. từ hình vẽ ta thấy sự biến thiên của năng lượng gió lớn hơn nhiều so với sự biến thiên của tốc độ gió

Hệ số biến đổi năng lượng Cp trong công thức (1.1) là một hàm của tỉ số tốc độ đầu cánh , nó là tỉ số giữa tốc độ đầu cánh của tuabin gió và tốc độ gió.

(1.2)

Trong đó: m là tốc độ quay của tuabin, R0 là bán kính tuabin,  v là tốc độ gió. Với tuabin gió trục ngang (TGTN) hoạt động bình thường ở tỉ số tốc độ đầu cánh được cho ở 1.2. Với tuabin gió trục đứng (TGTĐ) thì hoạt động ở tỉ số tốc độ đầu cánh thấp hơn. Đường cong biểu diễn quan hệ giữa Cp và  cho ở hình 1.11

Tỉ số tốc độ đầu cánh 

Hệ số biến đổi năng lượng Cp

Hình 1.11  Đường cong biểu diễn quan hệ giữa Cp và 

* Thống kê phân bố gió:

Gió là nguồn năng lượng thay đổi và các giá trị dữ liệu của các đại lượng đo từ gió thường là rất lớn. Vì vậy các phương pháp thống kê được sử dụng để mô tả gió. Các phương pháp thống kê được sử dụng để dự đoán tiềm năng năng lượng tai một vùng nơi mà chúng ta cần phải biết các thống kê phân bố gió. Hai phương pháp thống kê phân bố gió là phân bố Rayleigh và phân bố Weibull. Phân bố Rayleigh dựa trên tốc độ gió trung bình trong khi đó phân phối Weibull có thể được suy ra từ tốc độ gió trung bình và độ lệch chuẩn và do đó nó chính xác hơn, tuy nhiên cần phải biết thêm một số thông tin về vùng đó. Phân bố Rayleigh đơn giản hơn phân bố Weibull bởi nó có sai số tiêu chuẩn là 0,523 lần tốc độ gió trung bình. Vì vậy phân bố Rayleigh được sử dụng trong các mô phỏng bởi nó đơn giản hơn.

Xác suất phân bố p(v) cho một Rayleigh được xác định:

(1.3)

Trong đó: v là tốc độ gió,  là tốc độ gió trung bình, hàm xác suất phân bố cho Rayleigh với tốc độ gió trung bình 7 m/s được biểu diễn ở hình 1.12

Tốc độ gió (m/s)

Hàm xác suất p(v)

Hình 1.12 Hàm xác suất phân bố cho Rayleigh với tốc độ gió trung bình 7 m/s

* Điều khiển hoạt động của tuabin gió:

Tuabin gió hấp thu được năng lượng nhiều nhất khi vận hành ở giá trị tối ưu của . Tuy nhiên tốc độ quay của tuabin cũng được chọn ở giá trị sao cho năng lượng hấp thu được là lớn nhất. Với tốc độ quay cố định và khi tốc độ gió tăng thì  sẽ giảm và tuabin sẽ đi vào vùng giảm tốc. Khi công suất đạt được giá trị định mức thì nó được giữ cố định và sau đó phương pháp điều khiển công suất được sử dụng để hạn chế sự hấp thu năng lượng khi tốc độ gió tăng.

Một tuabin gió có thể được vân hành theo các quy tắc điều khiển khác nhau tùy thuộc vào tốc độ gió. Tuabin gió được hoạt động ở tốc độ gió từ 4m/s đến 20m/s và tốc độ gió định mức là 12m/s. Tuabin gió được khởi động khi tốc độ gió vượt qua 4m/s. Nó được điều khiển ở giá tri tối ưu của , cho đến khi tốc độ gió vượt qua 10m/s. Khi tốc độ gió trên 10m/s thì tốc độ quay được giữ cố định. Hệ số Cp sễ giảm chút khi tốc độ từ 10m/s đến 12m/s. Khi tốc độ gió trên 12m/s thì công suất được giữ cố định và tuabin giá bắt đầu quá trình giảm hấp thu năng lượng. Khi đó tốc độ quay cần phải giảm chút ít tùy thuộc vào hiệu quả của phương pháp điều khiển. Đường cong công suất của tuabin hoạt động theo phương pháp này được trình bày ở hình 1.13. Việc hạn chế tốc độ quay không chỉ là điều khiển tuabin mà còn vì lý do về sự bền vững của kết cấu hệ thống, sự dao động của lá cánh, và để hạn chế mức độ tiếng ồn khí động học.

Tốc độ gió (m/s)

Công suất (KW)

Hình 1.13  Đương cong công suất của tuabin gió 50kW

điều khiển theo tốc độ gió

1.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Từ những năm 1970 con người đã tìm cách sử dụng nguồn năng lượng gió để thay thế các nguồn năng lượng truyền thống, và đã có những bước phát triển cả về thiết bị và công nghệ biến đổi năng lượng gió thành năng lượng điện (điện gió).

Ưu điểm dễ thấy nhất của điện gió là không tiêu tốn nhiên liệu, tận dụng được nguồn năng lượng vô tận là gió, không gây ô nhiễm, không làm thay đổi môi trường và sinh thái, không có nguy cơ gây ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của người dân, dễ chọn địa điểm và tiết kiệm đất xây dựng.

Với sự phát triển của các thiết bị biến đổi năng lượng gió và những lợi ích mà nguồn năng lượng gió mang lại, chúng ta cần phải có chiến lược phát triển lâu dài đồng thời phải có công nghệ tiên tiến để chuyển đổi năng lượng gió thành điện năng với hiệu suất cao để giảm giá thành.