- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

-----------------------------------

PHAN THÀNH CHUNG

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC GIẢM ÁP KIỂU QUADRATIC

Chuyên ngành: Tự động hóa

Mã số: 111207TDH002

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ

THÁI NGUYÊN -2009

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TSKH. NGUYỄN PHÙNG QUANG

Phản biện 1:

PGS.TS. NGUYỄN NHƯ HIỂN

Phản biện 2:

PGS.TS. BÙI QUỐC KHÁNH

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn họp tại: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, ĐHTN.

Ngày…….tháng……năm 200

Có thể tìm luận văn tại: Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, ĐHTN

A.Tên luận văn:

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC

GIẢM ÁP KIỂU QUADRATIC

Chuyên ngành: Tự động hóa

Mã số: 111207TDH002

Tác giả: Phan Thành Chung

Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Phùng Quang

B.Tóm tắt:

Trong lĩnh vực kỹ thuật điện ngày nay, điện tử công suất là lĩnh vực kỹ thuật hiện đại. Với những bước tiến nhảy vọt trong kỹ thuật chế tạo linh kiện bán dẫn, các linh kiện điện tử công suất: điôt công suất, Tiristor, GTO, Triac, IGBT, SID, MCT . . . ra đời và hoàn thiện có tính năng dòng điện, điện áp, tốc độ chuyển mạch ngày càng được nâng cao làm cho kỹ thuật điện truyền thống thay đổi một cách sâu sắc. Song song với những tiến bộ đó các chiến lược điều khiển khác nhau cũng được áp dụng để điều khiển các bộ biến đổi theo các cấu trúc khác nhau nhằm tạo ra bộ biến đổi thông minh, linh hoạt và có các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, năng lượng tối ưu.

Bộ biến đổi DC – DC giảm áp kiểu Quadratic (Quadratic Buck converter) có giá trị trung bình điện áp ra phụ thuộc vào bình phương điện áp vào, thường được sử dụng ở mạch một chiều trung gian thiết bị biến đổi điện năng công suất nhỏ, cấu trúc mạch của bộ biến đổi giảm áp kiểu Quadratic vốn không phức tạp nhưng vấn đề điều khiển nó nhằm đạt được hiệu suất biến đổi cao và đảm bảo ổn định luôn là mục tiêu của các công trình nghiên cứu. Bản chất mạch của bộ biến đổi giảm áp kiểu Quadratic có các phần tử phi tuyến do vậy chọn điều khiển trượt với bản chất là đưa ra luật điều khiển rơle hai vị trí tác động nhanh đến đối tượng điều khiển sẽ phù hợp cho việc điều khiển bộ biến đổi trên.

Mục tiêu của đề tài luận văn là nghiên cứu điều khiển trượt cho bộ biến đổi giảm áp kiểu Quadratic, khảo sát đánh giá tính hiệu quả của điều khiển trượt đối với bộ biến đổi và biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống.

Luận văn phân tích các quá trình động học đối tượng thông qua mô hình toán học từ đó đưa ra và chứng minh tính phù hợp của các phương án điều khiển, cuối cùng là tiến hành phân tích kiểm chứng, hoàn thiện trên phần mềm mô phỏng Matlab- Simulink.

Đề tài có tính cấp thiết để tối ưu hóa chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho bộ biến đổi giảm áp. Thiết kế nguyên lý đã thực hiện trong bản luận văn hoàn toàn có thể triển khai áp dụng chế tạo bộ biến đổi trên thực tế với những linh kiện sẵn có, thông dụng.

Luận văn được trình bày trong  4 chương:

- Chương 1: Bộ biến đổi DC– DC giảm áp kiểu Quadratic

Trình bày một số ngoại diên và nội hàm của bộ biến đổi DC – DC giảm áp kiểu Quadratic, làm rõ nguyên lý hoạt động và xây dựng mô hình toán học bộ biến đổi bằng các phương trình vi phân mô tả mạch theo các luật kirhoff. Tìm ra các giá trị dòng áp, các biến trạng thái ở điều kiện cân bằng ổn định.

- Chương 2: Nguyên lý  điều khiển trượt

Trình bày nguyên lý điều khiển trượt thông qua việc làm rõ các khái niệm: Điều khiển tương đương, mặt trượt, tính tiếp cận được của các mặt trượt, tính không tác động đối với nhiễu...

- Chương 3: Điều khiển trượt bộ biến đổi DC – DC giảm áp kiểu quadratic

Từ mô hình toán học bộ biến đổi DC – DC giảm áp kiểu quadratic đã xây dựng ở chương 1 và áp dụng nguyên lý điều khiển trượt để xây dựng bộ điều khiển cho bộ biến đổi DC – DC giảm áp kiểu Quadratic, đưa ra mặt trượt, hàm toán học mô tả mặt trượt, chứng minh sự ổn định của các mặt trượt.

- Chương 4: Mô phỏng kiểm chứng trên nền MATLAB – Simulink

Mô phỏng sự làm việc, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống với bộ điều khiển đã được xây dựng trong chương 3 bằng chương trình Matlab-simulink, hoàn thiện hệ thống bằng bộ điều khiển PID.

- Kết luận

Luận văn đã giải quyết thành công yêu cầu của đề tài là thiết kế bộ điều khiển trượt cho bộ biến đổi giảm áp kiểu quadratic. Đề tài này có tính cấp thiết để tối ưu hóa chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho bộ biến đổi giảm áp. Bản luận văn này đã thực hiện được các yêu cầu sau:

- Làm rõ cấu trúc, đưa ra mô hình toán học của bộ biến đổi giảm áp kiểu quadratic.

- Nghiên cứu nguyên lý điều khiển trượt thông qua việc nghiên cứu các khái niệm về hệ thống cấu trúc biến, điều khiển tương đương, mặt trượt và tính tiếp cận được của các mặt trượt...

- Xây dựng bộ điều khiển cho bộ biến đổi giảm áp kiểu quadratic trên cơ sở áp dụng nguyên lý điều khiển trượt, khảo sát tính ổn định trên mô hình toán học hệ thống.

- Đưa ra cấu trúc của các bộ điều khiển trên nền Matlab & Simulink. Thực hiện mô phỏng khảo sát các đặc tính chất lượng hệ thống, hoàn thiện thiết kế cho hệ thống

Với thời gian thực hiện luận văn hạn chế, đề tài mới chỉ thực hiện được mục tiêu chính là điều khiển trượt cho bộ biến đổi giảm áp kiểu quadratic mà chưa đưa ra được hàm truyền chi tiết vòng phản hồi dòng điện của bộ biến đổi. Hướng phát triển tiếp theo của đề tài là khảo sát chi tiết và đưa ra được cấu trúc hàm truyền của mạch phản hồi dòng điện và bộ điều khiển trượt làm cơ sở để tổng hợp hệ thống tối ưu hơn.

C. Mục lục

|  |  | Trang |
| --- | --- | --- |
| Chương 1 | BỘ BIẾN ĐỔI GIẢM ÁP KIỂU QUADRATIC | 7 |
| 1.1 | Giới thiệu các bộ biến đổi bán dẫn | 7 |
| 1.2 | Phân loại các bộ biến đổi bán dẫn | 9 |
| 1.3 | Các bộ biến đổi DC-DC | 10 |
| 1.3.1 | Bộ biến đổi giảm áp (buck converter) | 11 |
| 1.3.2 | Bộ biến đổi tăng áp (boost converter) | 14 |
| 1.3.3 | Bộ biến đổi đảo áp (buck-boost converter) | 16 |
| 1.3.4 | Bộ biến đổi giảm áp kiểu quadratic (Quadratic buck converter) | 17 |
| 1.3.4.1 | Mô hình của bộ biến đổi | 18 |
| 1.3.4.2 | Mô hình dạng chuẩn | 19 |
| 1.3.4.3 | Điểm cân bằng | 21 |
| 1.3.4.4 | Hàm truyền tĩnh | 22 |
| Chương 2 | ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT |  |
| 2.1 | Giới thiệu | 23 |
| 2.2 | Các hệ thống cấu trúc biến | 23 |
| 2.2.1 | Điều khiển đối với các hệ thống điều chỉnh bằng chuyển mạch đơn | 24 |
| 2.2.2 | Các mặt trượt | 27 |
| 2.2.3 | Ký hiệu | 28 |
| 2.2.4 | Điều khiển tương đương và trượt động lý tưởng | 29 |
| 2.2.5 | Tính tiếp cận được của các mặt trượt | 33 |
| 2.2.6 | Các điều kiện bất biến cho các nhiễu loạn tìm được | 37 |
| Chương 3 | ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC GIẢM ÁP KIỂU QUADRATIC |  |
| 3.1 | Ý tưởng điều khiển | 40 |
| 3.2 | Điều khiển trực tiếp | 42 |
| 3.3 | Điều khiển gián tiếp | 44 |
| Chương 4 | MÔ PHỎNG KIỂM CHỨNG TRÊN NỀN MATLAB & SIMULINK | 48 |
| 4.1 | Mạch lực bộ biến đổi | 49 |
| 4.2 | Xây dựng bộ điều khiển | 52 |
| 4.2.1 | Bộ điều chỉnh dòng điện | 52 |
| 4.2.2 | Bộ điều chỉnh điện áp | 62 |
| 4.2.2.1 | Thử nghiệm các thông số hệ thống | 65 |
| 4.2.2.2 | Thử nghiệm tính điều chỉnh được của hệ thống | 73 |
|  | KẾT LUẬN | 75 |
|  | TÀI LIỆU THAM KHẢO | 76 |

D. Tài liệu tham khảo:

[1]   Hebertt Sira-Ramírez, Ramón Silva-Ortigora: Control Design Techniques in power Electronics Devices, spinger London, 2006

[2]   Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Hán Thành Trung: Lý thuyết điều khiển phi tuyến. NXB KH&KT Hà Nội, tái bản lần 2 có bổ sung, 2006

[3]   Nguyễn Phùng Quang: MATLAB – Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động. NXB KH&KT Hà Nội, 2006

[4]    Lê văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh: Điện tử công suất. NXB KH&KT Hà Nội, 2004